会务中心及美居酒店厨房设备采购及安装项目

- 磋 商 文 件

（不见面交易）

招   标   人：东台黄海森林投资发展有限公司（盖章）

二〇二三年三月二十八日

- 会务中心及美居酒店厨房设备采购及安装项目

- 竞 争 性 磋 商 公 告

项目概况

会务中心及美居酒店厨房设备采购及安装项目的潜在供应商应在东台黄海森林公园官方网站（http://www.dthhslgy.cn/node/36）上获取磋商文件，并于2023年4月6日15点00分（北京时间）前发送响应文件的PDF文档并到达指定的邮箱。

- 一、项目基本情况

项目名称：会务中心及美居酒店厨房设备采购及安装项目

采购方式：竞争性磋商

最高限价： 65万元

采购需求：根据采购人委托完成厨房设备采购及安装项目，采购规格数量见附表，具体详见磋商文件。

合同履行期限：采购安装内容须在合同签订后10日内送达东台黄海森林公园（采购人指定地点）安装调试完毕。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 3.本项目的特定资格要求：

- （1）供应商如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供供应商为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似厨房设备采购及安装的业绩。

- 三、获取采购文件

投标申请人可在在东台市人民政府（网址：www.dongtai.gov.cn）、东台黄海森林公园官方网站（http://www.dthhslgy.cn/node/36）上查阅招标信息，并于二〇二三年三月二十八日九时至二〇二三年四月三日十八时上班时间采用电汇等不见面形式缴纳报名费，并简单标注明投标报名项目名称。投标申请人可用本单位基本账号或本单位正式职工银行卡缴纳报名费用，报名时间以费用到账费用为准，如过报名截止时间，报名费用不予退回，且一切责任由投标申请人自行承担。【各投标人需自行下载招标文件及相关资料，附件下载地点为东台黄海森林公园官方网站上方】，售价：300元/份，售后不退。

电汇报名收款单位：东台黄海森林投资发展有限公司，账号：10423301040003494，     开户行：农业银行沿海经济区支行。

- 四、响应文件提交、截止时间、开标时间和地点

2023年 4 月 6 日 15 时 00 分（北京时间）。

开标地点：上传加密的响应文件至采购人指定邮箱：1027190253@qq.com。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

本项目为不见面交易项目，供应商通过“腾讯会议”直播APP加入会议。

本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与磋商：否。如接受，则分支机构的负责人视同为供应商法定代表人。

如因非不可抗力因素导致出现不能按时进场、工期拖延等行为，采购人可以按照相关规定和合同约定对其进行处罚直至取消合同，对采购人造成损失的采购人有权追偿。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1、采购人信息

名    称：东台黄海森林投资发展有限公司

地　　址：东台沿海经济区花林路8号

联系方式：丁先生 15061689855

- 2.采购代理机构信息

名    称：江苏宏建工程建设咨询有限公司

地　　址：东台市城中花园2号楼四楼西侧

- 联系方式：崔女士 18962096043

- 3.项目联系方式

项目联系人：丁先生、崔女士

电　　  话：15061689855 、18962096043

东台黄海森林投资发展有限公司

二〇二三年三月二十八日

第一章 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：东台黄海森林投资发展有限公司 地 址：东台沿海经济区花林路8号 联系方式：15061689855 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：江苏宏建工程建设咨询有限公司 地 址：东台市城中花园2号楼四楼西侧 联系方式：18962096043 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 会务中心及美居酒店厨房设备采购及安装项目 |
| 1.2.1 | 最高限价 | 65万元 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，但满足下列要求： |
| 1.6 | 供应商提出问题的截止时间 采购人通过网上澄清的时间 | 提疑：2023年4月4日 11 点（北京时间） 答疑：2023年4月4日 18 点（北京时间） |
| 2.2 | 质量要求 | 产品为全新未使用过的原装合格正品，安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准。 |
| 2.3 | 履行期限和地点 | 履行期限：详见磋商公告 履行地点：东台黄海森林公园 |
| 2.4.1 | 质量保证期 | 最低2年，具体按供应商承诺 |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 13000.00元 |
| 3.7.1 | 响应文件接收的指定邮箱 | 1027190253@qq.com |
| 3.7.1 | 腾讯会议号 | 386 986 956 |
| 3.9.1 | 响应文件提交截止时间 | 2023年 4 月 6 日 15 点 00 分（北京时间） |
| 4.1.1 | 开标时间 | 2023年 4 月 6 日 15 点 00 分（北京时间） |
| 5.1.1 | 磋商小组的组建 | 评标委员会构成： 3 人 其中采购人代表： / 人 评审专家： 3 人 |
| 5.6 | 评审成交办法 | 综合评分法 |
| 5.7.1 | 质疑受理部门 | 联系部门：东台黄海森林投资发展有限公司 联系电话：0515-85870016 通讯地址：东台沿海经济区花林路8号 |
| 5.7.2 | 项目主管部门 | 联系部门：东台黄海海滨国家森林公园管理中心 联系电话：0515-85870016 通讯地址：东台沿海经济区花林路8号 |

- 1、总则

- 1.1 招标概况

1.1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已经批准。采购人拟采用竞争性磋商方式确定成交供应商，欢迎符合本投标文件规定的供应商参与竞争性磋商采购活动。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

- 1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目的最高限价：见供应商须知前附表。

- 1.3 合格的供应商

1.3.1 满足竞争性磋商公告中申请人的资格要求的规定。

1.3.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第1.3.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订《联合体协议》，明确主办方和各方的分工与职责，明确成交后联合体各方将向采购人承担连带责任。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同项中的磋商。

- 1.4 资格审查方法

本次采购采用资格后审方式，供应商在提交的响应文件中应提供资格审查资料。

- 1.5 磋商文件的组成

1.5.1 磋商文件包括供应商须知、响应文件格式、合同文件三部分组成。除以上内容外，采购人发出的对磋商文件的澄清、修改或补充内容，均为磋商文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

1.5.2 供应商获取磋商文件后，应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 1.6 磋商文件的澄清、修改或补充

本磋商文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责，供应商若对磋商文件有疑问，应在供应商须知前附表中规定的时间以电子邮件形式（未疑问的视同认可），并电话联系本采购项目联系人。无论是采购人根据需要主动对投标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据供应商的要求对投标文件做出澄清，采购人都将于供应商须知前附表中明确的时间到到东台黄海森林公园官方网站上下载（投标人在投标截止时间的一日前应当每天都要查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。供应商的疑问及投标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当投标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的书面文件为准。投标文件以外内容，不予答复。

- 2、采购内容及要求

- 2.1 采购内容

- 根据采购人委托完成会务中心及美居酒店厨房设备采购及安装项目，主要需求参数表如下。

| 厨房设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 |  |  | 单位 | 数量 |
| 水果间改热厨 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双眼炒灶 | 2000*900*800 |  | 一按式风机，电子打火和熄火保护，噪音低于70db(A),台面：SUS304δ=2.0mm 4号贴塑拉丝板；面板、侧板、后板：SUS304δ=1.5mm4号贴塑拉丝板；台面下层：δ=3mm冷轧板（国标）；台面保温层：25mm~30mm 厚高温隔热玻璃纤维板；炉内胆：δ=3mm A3铁板（国标）；炉架：40×40角铁（国标）；锅围、尾围：SUS304δ=1.2mm；耐火材料：配高铝耐火砖及高铝耐火材料；脚：Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；燃烧器：4＂沟风炉头配风气连动装置；（炉头热负荷：70KW，燃烧平均CO含量≤0.1％） ▲1.安全：意外熄火2秒内自动切断气源。投标产品具有熄火保护装置的合格检验报告（点火安全时间≤7.5s 、熄火安全时间≤2s），需提供所投产品含CMA、CNAS标志的检验检测报告复印件加盖制造商公章； ▲2.热效率：国家一级能效标准。需提供所投产品国家一级能效检验检测报告复印件加盖制造商公章 | 台 | 1 |
| 2 | 六眼煲仔炉 | 1200*650*800 |  | ◆材料:采用优质SUS304#板材； ◆炉面：厚度1.5mm；炉体：厚度1.0mm；炉架：采用国标40*40*4mm角钢； ◆点火:电子脉冲,一键启动; ◆来水：每个炉头装有自动控制节能水龙头，汤罐水满自动关水,汤罐水少自动补水,配前置来水控制阀； ◆燃烧方式：富氧预混燃烧。 ◆安全：意外熄火1秒内自动切断气源。 ◆热效率：<=50%（国家一级能效标准<=45%）。优于国家一级能效标准。 ◆废气含量：一氧化碳排放量仅为0.067%--0.086%(国际标准规定为<=0.1%),烟气中NOx含量仅为0.004%,环保指标远优于目前传统燃烧灶头。 | 台 | 1 |
| 3 | 万能蒸烤箱 | 910*820*1080 |  | 全不锈钢机身，智能操作系统分，功率18.5千瓦 | 台 | 1 |
| 4 | 排风罩 | 3400*1200*500 |  | 主材前斜面304材质，壁厚1.2mm.余板优质不锈钢油网篦子，带接油盒 | 平方 | 4.08 |
| 5 | 双眼水池 | 1200*700*800 |  | 材料：304-2B不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理；台面厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.0mm；不锈钢调节脚。 ▲ 1.不锈钢水池依据GB/T 11170-2008（不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法））、GB 31604.49-2016（食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定）、GB/T 6461-2002（盐雾试验评级标准）检测标准，通过GB 4806.9-2016（食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品），GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）标准检测，通过50g/L氯化钠溶液且盐雾试验≥96h检测合格。须提供具有CNAS或CMA资质认证标识的检测机构出具的检测证书报告加盖投标人公章。 ▲ 2.不锈钢水池符合GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）、GB/11170-2008（不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)）标准且硅（Si）化学成分≤0.5%，硫（S）化学成分≤0.01%。 | 台 | 1 |
| 6 | 平冷工作台 | 1800*800*800 |  | 内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡 温度范围：冷藏10℃~0℃ 电压/功率：220v/0.8kw | 台 | 1 |
| 7 | 四层货架 | 1200*450*1550 |  | 采用304-2B磨砂贴膜不锈钢板，板厚1.2mm，面板下衬中密度板，板厚≥15mm；下层采用1.0mm不锈钢平板冲孔，立柱为38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚 | 台 | 1 |
| 8 | 排烟罩 | 1200*1000*400 |  | 主材前斜面304材质，壁厚1.2mm.余板优质不锈钢油网篦子，带接油盒 | 套 | 1 |
| 9 | 吊顶改造 | 3400*3700 |  | Φ8全丝吊杆、60系列轻钢龙骨、300*300铝扣板面层、压条收边 | 平方 | 12.58 |
| 10 | 水电布置改造 |  |  | 详见图纸 | 平方 | 12.58 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔墙 | 2500*400*3800 |  | 砖砌墙体、水泥砂浆粉刷 | 组 | 1 |
| 2 | 上下水改造 |  |  |  | 平方 | 5.5 |
| 3 | 吊顶改造 | 2800*600 |  | Φ8全丝吊杆、60系列轻钢龙骨、300*300铝扣板面层、压条收边 | 平方 | 5.5 |
| 明档 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排烟玻璃加长（下垂） | 2380*600 |  | 定制 | 块 | 6 |
| 2 | 不锈钢管道 | 400*400 |  | 优质不锈钢1.2mm | 米 | 10 |
| 3 | 法兰 | 400*400 |  | 国标角钢 | 对 | 10 |
| 4 | 排烟风柜 | 7.5千瓦 |  | 镀锌板彩图 | 台 | 1 |
| 主厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地沟（改造） | 宽300，长13米 |  | 沟截面净空尺寸：300*300mm、地面切缝、凿除原地面、C15砼100厚垫层、120厚砖砌沟壁、内贴瓷砖、不锈钢格排水篦子、沟边修补 | 米 | 13 |
| 点心间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 搅拌机 | 30L |  | 全钢 | 台 | 1 |
| 2 | 压面机 | 350型 |  | 全钢 | 台 | 1 |
| 3 | 大理石工作台 | 1800*800*800 |  | 砖砌支座、混凝土台板、表面水泥砂浆贴大理石 | 台 | 1 |
| 4 | 四门冰柜 | 1200*750*1800 |  | 1000L内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡 温度范围：冷藏10℃~0℃ 冷冻0℃~-10℃ 电压/功率：220v/0.8kw | 台 | 2 |
| 5 | 平冷工作台 | 1800*800*800 |  | 内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡 温度范围：冷藏10℃~0℃ 电压/功率：220v/0.8kw | 台 | 2 |
| 6 | 发酵箱 | 单门 |  | 热风循环加热 | 台 | 1 |
| 7 | 蒸箱（挂肠粉） | 1200*1150*800 |  | 一按式风机，电子打火和熄火保护，噪音低于70db(A),台面：SUS304δ=2.0mm 4号贴塑拉丝板；面板、侧板、后板：SUS304δ=1.5mm4号贴塑拉丝板；台面下层：δ=3mm冷轧板（国标）；台面保温层：25mm~30mm 厚高温隔热玻璃纤维板；炉内胆：δ=3mm A3铁板（国标）；炉架：40×40角铁（国标）；锅围、尾围：SUS304δ=1.2mm；耐火材料：配高铝耐火砖及高铝耐火材料；脚：Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；燃烧器：4＂沟风炉头配风气连动装置；（炉头热负荷：70KW，燃烧平均CO含量≤0.1％） | 台 | 1 |
| 8 | 双眼水池 | 1200*700*800 |  | 材料：304-2B不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理；台面厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.0mm；不锈钢调节脚。 ▲ 1.不锈钢水池依据GB/T 11170-2008（不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法））、GB 31604.49-2016（食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定）、GB/T 6461-2002（盐雾试验评级标准）检测标准，通过GB 4806.9-2016（食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品），GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）标准检测，通过50g/L氯化钠溶液且盐雾试验≥96h检测合格。须提供具有CNAS或CMA资质认证标识的检测机构出具的检测证书报告加盖投标人公章。 ▲ 2.不锈钢水池符合GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）、GB/11170-2008（不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)）标准且硅（Si）化学成分≤0.5%，硫（S）化学成分≤0.01%。 | 台 | 2 |
| 9 | 挂墙架 | 1800*300*600 |  | 优质不锈钢1.2mm | 台 | 3 |
| 10 | 排烟罩 | 2500*1200*500 |  | 主材前斜面304材质，壁厚1.2mm.余板优质不锈钢油网篦子，带接油盒 | 平方 | 3 |
| 11 | 不锈钢管道 | 400*400 |  | 优质不锈钢1.2mm | 米 | 8 |
| 12 | 吊顶 | 7600*4200 |  | Φ8全丝吊杆、60系列轻钢龙骨、300*300铝扣板面层、压条收边 | 平方 | 31.92 |
| 13 | 隔墙 | 4200*350*2500 |  | 砖砌墙体、水泥砂浆粉刷 | 平方 | 10.5 |
| 14 | 土建瓷砖 | 4200*7600 |  | 基层处理、水泥砂浆粘贴300*600墙砖 | 平方 | 120 |
| 15 | 水电 | 4200*7600 |  | 详见图纸 | 平方 | 120 |
| 烧腊间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烤鸭炉（燃气） | 800型 |  | 双层不锈钢 | 台 | 2 |
| 2 | 烤猪炉 | 1300*600*500 |  | 304不锈钢制作 | 台 | 1 |
| 3 | 双头矮汤炉 | 1450*700*500 |  | 一按式风机，电子打火和熄火保护，噪音低于70db(A),台面：SUS304δ=2.0mm 4号贴塑拉丝板；面板、侧板、后板：SUS304δ=1.5mm4号贴塑拉丝板；台面下层：δ=3mm冷轧板（国标）；台面保温层：25mm~30mm 厚高温隔热玻璃纤维板；炉内胆：δ=3mm A3铁板（国标）；炉架：40×40角铁（国标）；锅围、尾围：SUS304δ=1.2mm；耐火材料：配高铝耐火砖及高铝耐火材料；脚：Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；燃烧器：4＂沟风炉头配风气连动装置；（炉头热负荷：70KW，燃烧平均CO含量≤0.1％） | 台 | 1 |
| 4 | 单头矮汤炉 | 700*700*500 |  | 一按式风机，电子打火和熄火保护，噪音低于70db(A),台面：SUS304δ=2.0mm 4号贴塑拉丝板；面板、侧板、后板：SUS304δ=1.5mm4号贴塑拉丝板；台面下层：δ=3mm冷轧板（国标）；台面保温层：25mm~30mm 厚高温隔热玻璃纤维板；炉内胆：δ=3mm A3铁板（国标）；炉架：40×40角铁（国标）；锅围、尾围：SUS304δ=1.2mm；耐火材料：配高铝耐火砖及高铝耐火材料；脚：Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；燃烧器：4＂沟风炉头配风气连动装置；（炉头热负荷：70KW，燃烧平均CO含量≤0.1％） | 台 | 1 |
| 5 | 吹干机 | cb900 |  | 三级调速，定时功能，拉杆滚动，移动方便 | 台 | 1 |
| 6 | 挂鸭架 | 1500*450*1650 |  | 304不锈钢制作 | 台 | 1 |
| 7 | 双眼水池 | 1200*700*700 |  | 材料：304-2B不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理；台面厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.0mm；不锈钢调节脚。 ▲ 1.不锈钢水池依据GB/T 11170-2008（不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法））、GB 31604.49-2016（食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定）、GB/T 6461-2002（盐雾试验评级标准）检测标准，通过GB 4806.9-2016（食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品），GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）标准检测，通过50g/L氯化钠溶液且盐雾试验≥96h检测合格。须提供具有CNAS或CMA资质认证标识的检测机构出具的检测证书报告加盖投标人公章。 ▲ 2.不锈钢水池符合GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）、GB/11170-2008（不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)）标准且硅（Si）化学成分≤0.5%，硫（S）化学成分≤0.01%。 | 台 | 1 |
| 8 | 高温冷库 | 2200*2500*2000 |  | 设计温度： （0℃-18℃）库板：双面不锈钢板，板厚100mm（含B2级阻燃），聚氨酯密度42kg/㎡。 库门：800*1800*100不锈钢标准半埋门；机组：10HP谷轮半封闭风冷型机组 1台；冷风机：DD40冷风机1台，DD60冷风机1台（冷风机装在室外） | 台 | 1 |
| 9 | 低温冷库 | 2200*2500*2000 |  | 设计温度： （0℃-18℃）库板：双面不锈钢板，板厚100mm（含B2级阻燃），聚氨酯密度42kg/㎡。 库门：800*1800*100不锈钢标准半埋门；机组：10HP谷轮半封闭风冷型机组 1台；冷风机：DD40冷风机1台，DD60冷风机1台（冷风机装在室外） | 台 | 1 |
| 10 | 四层货架 | 1200*450*1550 |  | 采用304-2B磨砂贴膜不锈钢板，板厚1.2mm，面板下衬中密度板，板厚≥15mm；下层采用1.0mm不锈钢平板冲孔，立柱为38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚 | 台 | 4 |
| 11 | 移门工作台 | 1800*800*800 |  | 柜身：采用304-2B优质磨砂贴膜不锈钢板，板厚1.2mm；柜门采用吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф51*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚 | 台 | 2 |
| 12 | 热碟柜 | 1800*800*800 |  | 柜身：采用304-2B优质磨砂贴膜不锈钢板，板厚1.2mm；柜门采用吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф51*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚 | 台 | 2 |
| 13 | 排烟罩 | 4000*1100*500 |  | 主材前斜面304材质，壁厚1.2mm.余板优质不锈钢油网篦子，带接油盒 | 平方 | 4.4 |
| 14 | 不锈钢管道 | 400*400 |  | 优质不锈钢制作1.2mm | 米 | 13 |
| 15 | 吊顶 | 5000*3200 |  | Φ8全丝吊杆、60系列轻钢龙骨、300*300铝扣板面层、压条收边 | 平方 | 16 |
| 16 | 土建瓷砖 | 5000*3200 |  | 基层处理、水泥砂浆粘贴300*600墙砖 | 平方 | 110 |
| 17 | 水电 | 5000*3200 |  | 详见图纸 | 平方 | 110 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低噪音风柜 | 7.5千瓦 |  | 多翼式低嗓声通风机采用双吸式蜗壳吸风，钢架柜式结构，整机可拆散重装，方便用户运输，安装和使用，需制成内层隔音方式； ▲1、所投风机具有中国质量认证中心颁发的《中国节能认证证书》，依据GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》，依据GB/T1236-2017试验安装方法为A型，节能评价值≥64%，实测值为64.3%，试验结果符合要求，需提供三方检测机构出具的带CMA、ilac-MRA和CNAS标识的《中国节能产品认证试验报告》； ▲2、所投风机检测依据GB/T 1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》、GB/T 2888-2008<<风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》、JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》、JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准，判定依据JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》、JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》、JB/T 8690-2014<<通风机 噪声限值》标准，提供三方检测机构出具的带CMA和CNAS标识的检测报告。 ▲3、所投风机依据GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》标准，获得商品售后服务评价十星级证书。 | 台 | 1 |
| 2 | 油烟净化器 | 28500风量 |  | 静电净化设备采用平板式高压静电吸附原理，高压电源采用PWM板；通过净化设备截面的风速不得高于5m/s；前后过滤器须为25MM厚度，并为可清洗式铝制结构；板厚小于1mm，板间距小于7mm；设备具备远程监控端口；外壳框架为304不锈钢材质；每个组体都有一个电源工作指示灯，通过检修门，可以容易地进入到前过滤器、电离器收集装置和后过滤器，每个检修门都有一非接触或联锁装置，门开电断；为有效过滤油烟和气味粒子，每个配电盒至少能给电离提供12KV电压，给收集装置提供6KV电压。限流装置和收集组件须限制在5MA以下；所有高压线路都不可以暴露在废气流中；高压电接触须为菱形弹簧接触件，绝缘体为镀釉陶瓷块，电离丝须为螺旋状钨合金丝；净化率：95%。 ▲1、所投油烟净化器符合HJ/T 62-2001 《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（试行）、GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）、CQC51-439182-2018《饮食业油烟净化设备环保认证规则》等标准，净化效率≥90%，提供第三方检测机构出具的带CMA、ilac-MRA和CNAS标识的检测报告，并具有由中国质量认证中心颁发的 《中国环保认证证书》； ▲2、所投油烟净化器取得CE欧盟安全认证，并通过LVD安全指令和EMC电磁兼容指令测试，并提供CE认证证书。 ▲3、所投净化器依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，测试阻燃等级，阻燃等级达到A(A1)级别，炉内温升△T≤30℃，质量损失率△m≤50%，总热值PCS≤1.0MJ/m²，提供产品阻燃等级认证证书以及三方检测机构出具的带CMA、ilac-MRA和CNAS标识的检测报告。 | 台 | 1 |
| 3 | 自动灭火装置 | 双瓶 |  | 24小时监控，发生火灾自动报警，一旦厨房灶台或排油烟道发生火灾时，能对灶台或排油烟道同时喷洒特效灭火剂快速扑灭火焰，保证绝不复燃。此功能仅用2-6秒钟完成，该设备工作时完全不需用电（属机械转动），绝不误喷（感温元件控制），同时配备获发明专利的灭油锅火专用灭火剂，灭火时对人体无毒害 ▲1、产品应符合标准：GA498-2012，提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的《消防产品认证证书》； ▲2、产品使用的灭火剂有效期不少于8年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥22个喷嘴（含上喷、侧喷、下喷），提供公安部或应急管理部直属机构出具的《厨房设备灭火装置型式试验报告》并证明本项参数； ▲3、产品使用的灭火剂毒性为0，7≤PH值≤9，凝固点≤0°C，符合GB/T 13267-1991、GB 17835-2008和GB/T 6682-2008等标准，分别提供公安部或应急管理部直属机构出具的《食用油专用灭火剂全项试验报告》和《食用油专用灭火剂毒性试验报告》； ▲4、充装灭火剂的药剂瓶应符合GB/T2423.22-2012标准，提供具有CNAS认可的《药剂瓶高低温测试检测报告》； 注：签合同时需提供所投产品的检测报告证明材料复印件并加盖制造商公章。 | 套 | 1 |

- （1）以上采购的各设备必须依次逐条在“投标产品功能及技术参数偏离表”中填写偏离情况，缺项视为负偏离。

- （2）带“▲号”标注的部分为必须满足项，如负偏离的作为无效投标处理；其余参数为评分参数，具体评分办法详见评标细则。

- （3）各潜在供应商请自行踏勘现场，结合现场满足采购人的使用需求安装所需增加的材料等综合考虑报价，后续不再增加任何费用。

- （4）上表所要求提供检测报告证明材料、试验报告、认证证书等复印件，中标供应商须在签订合同时向业主提供审核，否则不予接收，为尽快投入使用，本项目工期紧，必须按采购人要求时间完成。

（5）本项目部分材料推荐品牌如下：

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双眼炒灶 | 富力、京都、华杰 |  |
| 2 | 六眼煲仔炉 | 富力、京都、华杰 |  |
| 3 | 万能蒸烤箱 | 康福登、法格、rational |  |
| 4 | 排烟风柜 | 达通、德粤、永明 |  |
| 5 | 搅拌机 | 三麦、银鹰、万卓 |  |
| 6 | 压面机 | 三麦、银鹰、万卓 |  |
| 7 | 四门冰柜 | 威廉姆斯、洛德、伊德欣 |  |
| 8 | 平冷工作台 | 威廉姆斯、洛德、伊德欣 |  |
| 9 | 蒸箱（挂肠粉） | 富力、京都、华杰 |  |
| 10 | 烤猪炉 | 富力、京都、华杰 |  |
| 11 | 双头矮汤炉 | 富力、京都、华杰 |  |
| 12 | 单头矮汤炉 | 富力、京都、华杰 |  |
| 13 | 低噪音风柜 | 达通、德粤、北沃 |  |
| 14 | 油烟净化器 | 达通、德粤、北沃 |  |
| 15 | 自动灭火装置 | 厨盾、环峰、镇火龙 |  |

投标人可以选择招标人推荐品牌中的产品或选择产品质量和主要技术参数相当于或优于推荐品牌的产品，并在商务标总说明中明确该材料的品牌、规格型号。投标人如选择招标人推荐品牌之外的其他产品，其产品质量和技术参数应相当于或优于招标人推荐的品牌产品，并该产品相当于或优于招标人推荐品牌的证明材料扫描上传至“招标文件要求的其它证明资料”中评标委员会评审。在实施中中标人应按照投标确定的品牌进行采购。

如投标人未在商务标书中明确上述产品的品牌或选用多个品牌，实施过程中由招标人在推荐品牌中选用，投标报价不予调整。上述各品牌产品正式进场前需提供样品或图册或产品说明说经招标人书面确认同意后方可进行采购，否则招标人不予认可。未推荐的材料如涉及到外观、质量、色彩的产品采购前必须先报招标人、监理人审查同意后方可采购，必要时还需先提供样品报招标人审查，否则招标人不予认可。

- 2.2 产品质量要求

见供应商须知前附表。

- 2.3 履行期限和地点

见供应商须知前附表。

- 2.4 售后服务要求

2.4.1 所供产品的质量保证期见供应商须知前附表；

2.4.2 所供产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

2.4.3 在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，供应商和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

2.4.4 质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

- 3、响应文件

- 3.1 响应文件的组成

响应文件应包括以下内容：

（1）综合评分索引表；

（2）开标一览表（报价表）；

（3）资格审查资料；

①供应商营业执照副本复印件；

②上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）或银行出具的资信证明；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（近期）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥供应商法定代表人身份证明和响应文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）；

⑦供应商为被授权人缴纳的社会养老保险证明复印件；

⑧供应商的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

⑨与资格审查有关的其他资料（业绩、报名缴纳凭证或收据扫描件）。

（4）磋商响应函；

（5）供应商的服务承诺；

（6）与评审有关的其他资料。

注：1）如供应商法定代表人直接参与，无须提供授权委托书及被授权人的有关材料。2）与本项目评审无关的资料不要求提供。

- 3.2 磋商报价

3.2.1 供应商应按照第二章响应文件格式完整地填写报价一览表，说明其拟提供货物的名称、主要技术参数、数量、价格等。

3.2.2 每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3 本项目采用报总价的（人民币）方式，其最高限价见竞争性磋商公告，超过最高限价的响应文件为无效投标。磋商报价除标的物的价款外还应包括（但不限于）人工费、材料费、运输费、装卸费、制作和安装费、检测费、验收、质量保修、安全文明施工措施费、不可预见性风险性费用、规费、税金以及政策性文件规定等有可能发生的一切费用。

- 3.3  磋商保证金

- 本项目投标时不需要提供磋商保证金，中标供应商必须在中标公告期间缴纳相关保证金，否则招标人有权取消其中标资格。

- 3.4 资格审查资料

3.4.1 “上一年度（或上上年度）经审计的财务报告”，投标人应提供经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。

3.4.2 “依法缴纳税收的相关材料”，供应商应提供近期缴纳税收的凭据。

3.4.3 “依法缴纳社会保障资金的相关材料”，供应商应提供近期缴纳社会保险的凭据。

3.4.4 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.4.5 磋商公告“申请人的资格要求”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

- 3.5 响应文件签署

3.5.1 报价一览表、磋商响应函、服务承诺、书面声明均需加盖供应商单位公章并由法定代表人或被授权人签字。法定代表人身份证明书、综合评分索引表均需加盖供应商单位公章。授权委托书需同时加盖供应商单位公章和法定代表人印章。营业执照、财务报表、纳税和社保证明、养老保险、信用中国截图的复印件均需加盖供应商单位公章。

3.5.2 文档须清晰可辩，否则将影响供应商的评审得分，甚至会被作为无效投标处理。

- 3.6 响应文件的装订、密封和标记

3.6.1 响应文件按“3.1 响应文件的组成”的内容和顺序编制，按要求签字盖章后扫描生成PDF文档，使用360压缩打包加密后发送到供应商须知前附表中明确的指定邮箱，压缩包密码建议采用字母与数字的组合，压缩包里面有且仅有一个PDF文档。压缩包文件名为本采购项目名称，邮箱发送主题上标明“响应文件”字样。成交单位在成交后须按要求编制全套纸质文件送至本项目的采购代理机构处。

3.6.2 有章印要求的必须为原件扫描件。

- 3.7 响应文件提交的截止时间

3.7.1 截止时间：见供应商须知前附表。

3.7.2 响应文件有下列情形之一的，将拒绝接收

（1）逾期到达的，或者未发送至指定邮箱的；

（2）供应商未按照磋商文件要求生成与压缩响应文件的。

- 3.8 响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件以后，在规定的截止时间之前，可以书面形式向采购人补充、修改或撤回已提交的响应文件。供应商对响应文件的补充、修改的内容为响应文件的组成部分，应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。在截止时间后，供应商不得修改、补充响应文件。

- 4、开启及资格审查

- 4.1 开启

4.1.1 开启时间：见供应商须知前附表。

4.1.2 各供应商需在磋商前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议号见供应商须知前附表，直接观看直播和在线交流。

4.1.3 供应商必须在响应文件截止时间后15分钟内，使用发送响应文件的邮箱将解密密码发送到指定邮箱，不接受未在规定时段内发送的密码。

4.1.4 工作人员进入指定邮箱下载各供应商的响应文件，公布供应商名称。如同一供应商在截止时间之前发送了两份或多份响应文件，则以最后发送的响应文件为准。

- 4.2 磋商小组的组建

4.2.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。具体人数见供应商须知前附表。

4.2.2 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

- 4.2.3 对市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

- 4.3 资格审查

4.3.1 由磋商小组对供应商进行资格审查，以确定供应商是否具备资格。

4.3.2 合格供应商不足3家的，或政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）合格供应商不足2家的，不得进入磋商阶段。

- 5、磋商及评审

- 5.1 磋商

5.1.1 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

5.1.2 当有实质性变动发生时，磋商小组可电话联系所有资格审查合格的供应商。

5.1.3 供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，作出最后磋商报价，并由法定代表人或被授权人签字或者加盖公章，扫描后发送到指定邮箱。

5.1.4 提交最后报价的供应商不得少于3家，但市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.1.5 当磋商小组对磋商文件没有作出实质性变动时，则无需供应商重新提交响应文件，供应商的最后磋商报价即为原响应文件中的报价。

- 5.2 评审过程的保密

- 5.2.1 采购人、采购代理机构应当依法组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

5.2.2 在响应文件的评审和比较、成交供应商确定或成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其响应文件被拒绝。

5.2.3 成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

- 5.3 评标程序

5.3.1 符合性检查。由磋商小组依据磋商文件的规定对经资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，即从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的响应文件才能进入下轮评审。

5.3.2 响应文件的澄清。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可电话联系被授权人，要求其采用书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字，扫描后发送到指定邮箱。

5.3.3 比较与评价。由磋商小组根据项目情况，决定是否就采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动，由此决定是否需要与供应商进行磋商并允许提交最后磋商报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。当所有最后磋商报价均与最高限价异常接近，经磋商小组认定明显缺乏竞争时，磋商小组可以否决所有响应文件，由采购人重新组织采购。

- 5.4 无效投标条款和废标条款

5.4.1 无效响应文件条款

（1）供应商不具备磋商文件规定的资格要求的；

（2）响应文件未按规定要求签署、盖章的；

（3）磋商报价超出最高限价的；

（4）被授权人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）由被授权人参与磋商，但未随响应文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

（7）响应文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按磋商文件规定提交备选方案的除外。

（9）响应文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的：

（10）响应文件修改处未加盖供应商公章的；

（11）响应文件中所供产品供货期限、售后服务条款不符合磋商文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于磋商文件规定指标、要求的；

（12）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假行为的；

（13）磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，经磋商小组质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但磋商小组认为其理由不能成立的；

（14）组成联合体投标，响应文件未附联合体协议的。

（15）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

5.4.2 废标条款

（1）符合专业条件的供应商或对投标文件作出实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，采购人应将废标理由通知所有供应商。

- 5.5 评审结果

5.5.1 磋商小组根据评审标准或采购人的委托确定成交供应商。

5.5.2 评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后磋商报价由低到高顺序排列。得分且最后磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。

- 5.6 评审成交办法

5.6.1 本次磋商采用的评审成交办法见供应商须知前附表。

5.6.2 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

具体评审细则如下：

| 序号 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30 | 投标人的投标报价等于投标基准价的得基本分30分，投标报价与投标基准价相比每高于1%扣0.2分，每低于1%扣0.2分，不足1%按插入法计算。当有效投标文件＞5家时，去掉一个最高和一个最低报价后的平均值为投标基准价；当有效投标文件≤5家时，以算术平均值为投标基准价。 |
| 二 | 技术部分 | 技术部分 | 15 | A、起评分。 有效供应商的起评分为10分。 B、加分条款： 投标产品相应技术参数高于招标要求的每条可加0.5-1分；加分不超过5分。 C、扣分条款： 1.重要技术参数不允许出现负偏离，如有则按无效标处理，如“▲”等； 2.一般性技术参数达不到响应文件要求的，每负偏离一条扣1-2分。超过5条达不到响应文件要求的，技术部分得分为0分。 注：供应商需根据响应文件要求及各投标方案编制详尽真实的投标产品的技术参数表，并列明偏离情况，如未提供或提供不全，本项不得分。 |
| 三 | 履约能力 | 实施计划 | 30 | 对本次采购项目需求的理解程度，项目重点、难度的分析及提出解决的对策情况，打分区间1-6分。 |
|  |  |  |  | 实施计划内容是否齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度等内容，打分区间2-8分。 |
|  |  |  |  | 实施计划中对项目遇到突发状况的预判、应急预案措施，根据操作性，应急效果等情况，打分区间2-8分。 |
|  |  |  |  | 根据项目实施计划中的进度控制要求，安排的组织合理、可控，工期进度符合招标文件实际需求等，打分区间2-8分。 |
|  |  | 供货、安装方案 | 10 | 供应商根据现场实际情况制定符合本项目特点的供货、安装方案，现场指导方案合理提出合理化建议、重点难点措施方案分析进行描述详细情况视可行、合理等情况，进行综合横向评定，打分区间0-10分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 9 | 根据供应商提供的售后服务承诺，包括服务方案、处理程序、响应及处理时间、质量保证措施、服务方式（上门或送修）等进行综合横向评定，打分区间2-9分。 |
|  |  |  | 4 | 投标货物免费质量保证期满足文件要求的得基本分2分。 质量保证期承诺每增加1年加1分，最高得2分。 |
| 四 | 响应文件编制 | 2 | 响应文件按规定的顺序进行排序，最高得0.5分。 |  |
|  |  |  | 响应文件按规定提供相关内容，最高得0.5分。（提供与磋商无关的资料酌情扣分） |  |
|  |  |  | 响应文件有目录、页码且指向正确，最高得0.5分。 |  |
|  |  |  | 《综合评分索引表》内容完整，页码指向正确，最高得0.5分。 |  |

- 说明：（1）所有打分项均以供应商所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标截止时间后不得修改或是补充投标文件。（2）供应商的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

5.7 质疑和投诉

5.7.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：见供应商须知前附表

联系电话：见供应商须知前附表

通讯地址：见供应商须知前附表

说明：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告有关部门。

5.7.2 提出质疑的供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关部门提起投诉。

受理投诉的方式：直接送达或邮寄（投诉书须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：见供应商须知前附表

联系电话：见供应商须知前附表

通讯地址：见供应商须知前附表

说明：在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人和采购代理机构暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。

采购人和采购代理机构收到暂停采购活动通知后应当立即中止采购活动，在法定的暂停期限结束前或者在关部门发出恢复采购活动通知前，不得进行该项采购活动。

5.8 确定成交供应商及合同授予

5.8.1 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。

5.8.2 采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

5.8.3 成交通知书是合同的组成部分。

5.8.4 成交供应商应当自收到成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同，否则按成交供应商不与采购人签订合同处理。磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.8.5 成交供应商放弃成交或不按磋商文件和成交通知书规定与采购人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人将取消成交供应商成交资格，磋商保证金不予退还，并作为不良行为予以记载。给采购人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

5.8.6采购人应当确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，成交供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行采购合同的，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新组织采购。

- 第二章  响应文件格式

- 1.综合评分索引表

| 序号 | 评 分 项 目 | 页 码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：当采用综合评分法确定中标人时，为便于综合评审打分，由供应商根据评分项目及打分要求，列出相关材料在投标文件中对应的页码。

供应商（盖单位公章）

年       月       日

- 开标一览表（报价表）

| 厨房设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 水果间改热厨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双眼炒灶 | 2000*900*800 |  | 一按式风机，电子打火和熄火保护，噪音低于70db(A),台面：SUS304δ=2.0mm 4号贴塑拉丝板；面板、侧板、后板：SUS304δ=1.5mm4号贴塑拉丝板；台面下层：δ=3mm冷轧板（国标）；台面保温层：25mm~30mm 厚高温隔热玻璃纤维板；炉内胆：δ=3mm A3铁板（国标）；炉架：40×40角铁（国标）；锅围、尾围：SUS304δ=1.2mm；耐火材料：配高铝耐火砖及高铝耐火材料；脚：Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；燃烧器：4＂沟风炉头配风气连动装置；（炉头热负荷：70KW，燃烧平均CO含量≤0.1％） ▲1.安全：意外熄火2秒内自动切断气源。投标产品具有熄火保护装置的合格检验报告（点火安全时间≤7.5s 、熄火安全时间≤2s），需提供所投产品含CMA、CNAS标志的检验检测报告复印件加盖制造商公章； ▲2.热效率：国家一级能效标准。需提供所投产品国家一级能效检验检测报告复印件加盖制造商公章 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 六眼煲仔炉 | 1200*650*800 |  | ◆材料:采用优质SUS304#板材； ◆炉面：厚度1.5mm；炉体：厚度1.0mm；炉架：采用国标40*40*4mm角钢； ◆点火:电子脉冲,一键启动; ◆来水：每个炉头装有自动控制节能水龙头，汤罐水满自动关水,汤罐水少自动补水,配前置来水控制阀； ◆燃烧方式：富氧预混燃烧。 ◆安全：意外熄火1秒内自动切断气源。 ◆热效率：<=50%（国家一级能效标准<=45%）。优于国家一级能效标准。 ◆废气含量：一氧化碳排放量仅为0.067%--0.086%(国际标准规定为<=0.1%),烟气中NOx含量仅为0.004%,环保指标远优于目前传统燃烧灶头。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 万能蒸烤箱 | 910*820*1080 |  | 全不锈钢机身，智能操作系统分，功率18.5千瓦 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 排风罩 | 3400*1200*500 |  | 主材前斜面304材质，壁厚1.2mm.余板优质不锈钢油网篦子，带接油盒 | 平方 | 4.08 |  |  |
| 5 | 双眼水池 | 1200*700*800 |  | 材料：304-2B不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理；台面厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.0mm；不锈钢调节脚。 ▲ 1.不锈钢水池依据GB/T 11170-2008（不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法））、GB 31604.49-2016（食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定）、GB/T 6461-2002（盐雾试验评级标准）检测标准，通过GB 4806.9-2016（食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品），GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）标准检测，通过50g/L氯化钠溶液且盐雾试验≥96h检测合格。须提供具有CNAS或CMA资质认证标识的检测机构出具的检测证书报告加盖投标人公章。 ▲ 2.不锈钢水池符合GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）、GB/11170-2008（不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)）标准且硅（Si）化学成分≤0.5%，硫（S）化学成分≤0.01%。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 平冷工作台 | 1800*800*800 |  | 内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡 温度范围：冷藏10℃~0℃ 电压/功率：220v/0.8kw | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 四层货架 | 1200*450*1550 |  | 采用304-2B磨砂贴膜不锈钢板，板厚1.2mm，面板下衬中密度板，板厚≥15mm；下层采用1.0mm不锈钢平板冲孔，立柱为38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 排烟罩 | 1200*1000*400 |  | 主材前斜面304材质，壁厚1.2mm.余板优质不锈钢油网篦子，带接油盒 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 吊顶改造 | 3400*3700 |  | Φ8全丝吊杆、60系列轻钢龙骨、300*300铝扣板面层、压条收边 | 平方 | 12.58 |  |  |
| 10 | 水电布置改造 |  |  | 详见图纸 | 平方 | 12.58 |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔墙 | 2500*400*3800 |  | 砖砌墙体、水泥砂浆粉刷 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 上下水改造 |  |  |  | 平方 | 5.5 |  |  |
| 3 | 吊顶改造 | 2800*600 |  | Φ8全丝吊杆、60系列轻钢龙骨、300*300铝扣板面层、压条收边 | 平方 | 5.5 |  |  |
| 明档 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排烟玻璃加长（下垂） | 2380*600 |  | 定制 | 块 | 6 |  |  |
| 2 | 不锈钢管道 | 400*400 |  | 优质不锈钢1.2mm | 米 | 10 |  |  |
| 3 | 法兰 | 400*400 |  | 国标角钢 | 对 | 10 |  |  |
| 4 | 排烟风柜 | 7.5千瓦 |  | 镀锌板彩图 | 台 | 1 |  |  |
| 主厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地沟（改造） | 宽300，长13米 |  | 沟截面净空尺寸：300*300mm、地面切缝、凿除原地面、C15砼100厚垫层、120厚砖砌沟壁、内贴瓷砖、不锈钢格排水篦子、沟边修补 | 米 | 13 |  |  |
| 点心间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 搅拌机 | 30L |  | 全钢 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 压面机 | 350型 |  | 全钢 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 大理石工作台 | 1800*800*800 |  | 砖砌支座、混凝土台板、表面水泥砂浆贴大理石 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 四门冰柜 | 1200*750*1800 |  | 1000L内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡 温度范围：冷藏10℃~0℃ 冷冻0℃~-10℃ 电压/功率：220v/0.8kw | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 平冷工作台 | 1800*800*800 |  | 内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡 温度范围：冷藏10℃~0℃ 电压/功率：220v/0.8kw | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 发酵箱 | 单门 |  | 热风循环加热 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 蒸箱（挂肠粉） | 1200*1150*800 |  | 一按式风机，电子打火和熄火保护，噪音低于70db(A),台面：SUS304δ=2.0mm 4号贴塑拉丝板；面板、侧板、后板：SUS304δ=1.5mm4号贴塑拉丝板；台面下层：δ=3mm冷轧板（国标）；台面保温层：25mm~30mm 厚高温隔热玻璃纤维板；炉内胆：δ=3mm A3铁板（国标）；炉架：40×40角铁（国标）；锅围、尾围：SUS304δ=1.2mm；耐火材料：配高铝耐火砖及高铝耐火材料；脚：Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；燃烧器：4＂沟风炉头配风气连动装置；（炉头热负荷：70KW，燃烧平均CO含量≤0.1％） | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 双眼水池 | 1200*700*800 |  | 材料：304-2B不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理；台面厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.0mm；不锈钢调节脚。 ▲ 1.不锈钢水池依据GB/T 11170-2008（不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法））、GB 31604.49-2016（食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定）、GB/T 6461-2002（盐雾试验评级标准）检测标准，通过GB 4806.9-2016（食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品），GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）标准检测，通过50g/L氯化钠溶液且盐雾试验≥96h检测合格。须提供具有CNAS或CMA资质认证标识的检测机构出具的检测证书报告加盖投标人公章。 ▲ 2.不锈钢水池符合GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）、GB/11170-2008（不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)）标准且硅（Si）化学成分≤0.5%，硫（S）化学成分≤0.01%。 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 挂墙架 | 1800*300*600 |  | 优质不锈钢1.2mm | 台 | 3 |  |  |
| 10 | 排烟罩 | 2500*1200*500 |  | 主材前斜面304材质，壁厚1.2mm.余板优质不锈钢油网篦子，带接油盒 | 平方 | 3 |  |  |
| 11 | 不锈钢管道 | 400*400 |  | 优质不锈钢1.2mm | 米 | 8 |  |  |
| 12 | 吊顶 | 7600*4200 |  | Φ8全丝吊杆、60系列轻钢龙骨、300*300铝扣板面层、压条收边 | 平方 | 31.92 |  |  |
| 13 | 隔墙 | 4200*350*2500 |  | 砖砌墙体、水泥砂浆粉刷 | 平方 | 10.5 |  |  |
| 14 | 土建瓷砖 | 4200*7600 |  | 基层处理、水泥砂浆粘贴300*600墙砖 | 平方 | 120 |  |  |
| 15 | 水电 | 4200*7600 |  | 详见图纸 | 平方 | 120 |  |  |
| 烧腊间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烤鸭炉（燃气） | 800型 |  | 双层不锈钢 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 烤猪炉 | 1300*600*500 |  | 304不锈钢制作 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 双头矮汤炉 | 1450*700*500 |  | 一按式风机，电子打火和熄火保护，噪音低于70db(A),台面：SUS304δ=2.0mm 4号贴塑拉丝板；面板、侧板、后板：SUS304δ=1.5mm4号贴塑拉丝板；台面下层：δ=3mm冷轧板（国标）；台面保温层：25mm~30mm 厚高温隔热玻璃纤维板；炉内胆：δ=3mm A3铁板（国标）；炉架：40×40角铁（国标）；锅围、尾围：SUS304δ=1.2mm；耐火材料：配高铝耐火砖及高铝耐火材料；脚：Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；燃烧器：4＂沟风炉头配风气连动装置；（炉头热负荷：70KW，燃烧平均CO含量≤0.1％） | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 单头矮汤炉 | 700*700*500 |  | 一按式风机，电子打火和熄火保护，噪音低于70db(A),台面：SUS304δ=2.0mm 4号贴塑拉丝板；面板、侧板、后板：SUS304δ=1.5mm4号贴塑拉丝板；台面下层：δ=3mm冷轧板（国标）；台面保温层：25mm~30mm 厚高温隔热玻璃纤维板；炉内胆：δ=3mm A3铁板（国标）；炉架：40×40角铁（国标）；锅围、尾围：SUS304δ=1.2mm；耐火材料：配高铝耐火砖及高铝耐火材料；脚：Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；燃烧器：4＂沟风炉头配风气连动装置；（炉头热负荷：70KW，燃烧平均CO含量≤0.1％） | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 吹干机 | cb900 |  | 三级调速，定时功能，拉杆滚动，移动方便 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 挂鸭架 | 1500*450*1650 |  | 304不锈钢制作 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 双眼水池 | 1200*700*700 |  | 材料：304-2B不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理；台面厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.0mm；不锈钢调节脚。 ▲ 1.不锈钢水池依据GB/T 11170-2008（不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法））、GB 31604.49-2016（食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定）、GB/T 6461-2002（盐雾试验评级标准）检测标准，通过GB 4806.9-2016（食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品），GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）标准检测，通过50g/L氯化钠溶液且盐雾试验≥96h检测合格。须提供具有CNAS或CMA资质认证标识的检测机构出具的检测证书报告加盖投标人公章。 ▲ 2.不锈钢水池符合GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）、GB/11170-2008（不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)）标准且硅（Si）化学成分≤0.5%，硫（S）化学成分≤0.01%。 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 高温冷库 | 2200*2500*2000 |  | 设计温度： （0℃-18℃）库板：双面不锈钢板，板厚100mm（含B2级阻燃），聚氨酯密度42kg/㎡。 库门：800*1800*100不锈钢标准半埋门；机组：10HP谷轮半封闭风冷型机组 1台；冷风机：DD40冷风机1台，DD60冷风机1台（冷风机装在室外） | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 低温冷库 | 2200*2500*2000 |  | 设计温度： （0℃-18℃）库板：双面不锈钢板，板厚100mm（含B2级阻燃），聚氨酯密度42kg/㎡。 库门：800*1800*100不锈钢标准半埋门；机组：10HP谷轮半封闭风冷型机组 1台；冷风机：DD40冷风机1台，DD60冷风机1台（冷风机装在室外） | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 四层货架 | 1200*450*1550 |  | 采用304-2B磨砂贴膜不锈钢板，板厚1.2mm，面板下衬中密度板，板厚≥15mm；下层采用1.0mm不锈钢平板冲孔，立柱为38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚 | 台 | 4 |  |  |
| 11 | 移门工作台 | 1800*800*800 |  | 柜身：采用304-2B优质磨砂贴膜不锈钢板，板厚1.2mm；柜门采用吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф51*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚 | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 热碟柜 | 1800*800*800 |  | 柜身：采用304-2B优质磨砂贴膜不锈钢板，板厚1.2mm；柜门采用吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф51*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚 | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 排烟罩 | 4000*1100*500 |  | 主材前斜面304材质，壁厚1.2mm.余板优质不锈钢油网篦子，带接油盒 | 平方 | 4.4 |  |  |
| 14 | 不锈钢管道 | 400*400 |  | 优质不锈钢制作1.2mm | 米 | 13 |  |  |
| 15 | 吊顶 | 5000*3200 |  | Φ8全丝吊杆、60系列轻钢龙骨、300*300铝扣板面层、压条收边 | 平方 | 16 |  |  |
| 16 | 土建瓷砖 | 5000*3200 |  | 基层处理、水泥砂浆粘贴300*600墙砖 | 平方 | 110 |  |  |
| 17 | 水电 | 5000*3200 |  | 详见图纸 | 平方 | 110 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低噪音风柜 | 7.5千瓦 |  | 多翼式低嗓声通风机采用双吸式蜗壳吸风，钢架柜式结构，整机可拆散重装，方便用户运输，安装和使用，需制成内层隔音方式； ▲1、所投风机具有中国质量认证中心颁发的《中国节能认证证书》，依据GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》，依据GB/T1236-2017试验安装方法为A型，节能评价值≥64%，实测值为64.3%，试验结果符合要求，需提供三方检测机构出具的带CMA、ilac-MRA和CNAS标识的《中国节能产品认证试验报告》； ▲2、所投风机检测依据GB/T 1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》、GB/T 2888-2008<<风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》、JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》、JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准，判定依据JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》、JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》、JB/T 8690-2014<<通风机 噪声限值》标准，提供三方检测机构出具的带CMA和CNAS标识的检测报告。 ▲3、所投风机依据GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》标准，获得商品售后服务评价十星级证书。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 油烟净化器 | 28500风量 |  | 静电净化设备采用平板式高压静电吸附原理，高压电源采用PWM板；通过净化设备截面的风速不得高于5m/s；前后过滤器须为25MM厚度，并为可清洗式铝制结构；板厚小于1mm，板间距小于7mm；设备具备远程监控端口；外壳框架为304不锈钢材质；每个组体都有一个电源工作指示灯，通过检修门，可以容易地进入到前过滤器、电离器收集装置和后过滤器，每个检修门都有一非接触或联锁装置，门开电断；为有效过滤油烟和气味粒子，每个配电盒至少能给电离提供12KV电压，给收集装置提供6KV电压。限流装置和收集组件须限制在5MA以下；所有高压线路都不可以暴露在废气流中；高压电接触须为菱形弹簧接触件，绝缘体为镀釉陶瓷块，电离丝须为螺旋状钨合金丝；净化率：95%。 ▲1、所投油烟净化器符合HJ/T 62-2001 《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（试行）、GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）、CQC51-439182-2018《饮食业油烟净化设备环保认证规则》等标准，净化效率≥90%，提供第三方检测机构出具的带CMA、ilac-MRA和CNAS标识的检测报告，并具有由中国质量认证中心颁发的 《中国环保认证证书》； ▲2、所投油烟净化器取得CE欧盟安全认证，并通过LVD安全指令和EMC电磁兼容指令测试，并提供CE认证证书。 ▲3、所投净化器依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，测试阻燃等级，阻燃等级达到A(A1)级别，炉内温升△T≤30℃，质量损失率△m≤50%，总热值PCS≤1.0MJ/m²，提供产品阻燃等级认证证书以及三方检测机构出具的带CMA、ilac-MRA和CNAS标识的检测报告。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 自动灭火装置 | 双瓶 |  | 24小时监控，发生火灾自动报警，一旦厨房灶台或排油烟道发生火灾时，能对灶台或排油烟道同时喷洒特效灭火剂快速扑灭火焰，保证绝不复燃。此功能仅用2-6秒钟完成，该设备工作时完全不需用电（属机械转动），绝不误喷（感温元件控制），同时配备获发明专利的灭油锅火专用灭火剂，灭火时对人体无毒害 ▲1、产品应符合标准：GA498-2012，提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的《消防产品认证证书》； ▲2、产品使用的灭火剂有效期不少于8年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥22个喷嘴（含上喷、侧喷、下喷），提供公安部或应急管理部直属机构出具的《厨房设备灭火装置型式试验报告》并证明本项参数； ▲3、产品使用的灭火剂毒性为0，7≤PH值≤9，凝固点≤0°C，符合GB/T 13267-1991、GB 17835-2008和GB/T 6682-2008等标准，分别提供公安部或应急管理部直属机构出具的《食用油专用灭火剂全项试验报告》和《食用油专用灭火剂毒性试验报告》； ▲4、充装灭火剂的药剂瓶应符合GB/T2423.22-2012标准，提供具有CNAS认可的《药剂瓶高低温测试检测报告》； 注：签合同时需提供所投产品的检测报告证明材料复印件并加盖制造商公章。 | 套 | 1 |  |  |

注：单价及总价中包括（但不限于）人工费、材料费、运输费、装卸费、制作和安装费、检测费、验收、质量保修、安全文明施工措施费、不可预见性风险性费用、规费、税金以及政策性文件规定等有可能发生的一切费用。报价时应逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

法定代表人或被授权人（签字）：

供应商（盖单位公章）：

年      月       日

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

法定代表人或被授权人（签字）：

供应商（盖单位公章）：

年      月          日

- 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

供应商（盖单位公章）：

年      月          日

- 5.法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名）在    （供应商名称）    任（职务名称）职务，是            （供应商名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）：                。

特此证明。

供应商（盖单位公章）

年      月          日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 6.投标文件签署授权委托书（如需要）

本授权委托书声明：我  （姓名）  系   （供应商名称）    的法定代表人，现授权     （供应商名称）   的  （姓名）  为我公司签署本项目响应文件的合法代理人，我承认被授权人全权代表我签署的本项目响应文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）：          性别：        年龄：

身份证号码：                          职务：

联系电话（手机号码）：

供应商：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：        年      月          日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

- 7.磋 商 响 应 函

：（采购人名称）

根据贵方名称            磋商文件，正式授权下述签字人         （姓名）代表我方            （供应商名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：

- 按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

- 我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的响应文件提交截止时间起遵循本响应文件，具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

法定代表人或被授权人（签字）：

供应商（盖单位公章）：

- 年      月          日

- 8.服  务  承  诺

如我方成交，郑重承诺如下：

（1）按照磋商文件的要求，我方将成交设备在合同签订后     日内全部送达采购人指定地点且安装调试完毕；

（2）所供产品的质量保证期不低于     年；

（3）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，我方为用户提供技术援助电话。联系电话为：              。如电话咨询不能解决时，我方在    小时内采取相应措施，提供上门服务。仍无法解决时，我方在   小时内提供备用产品，确保用户能够正常使用（时间从接到用户报修电话时起算）；如我方不能在承诺时间内采取相应措施或提供备用产品，采购人自行处理，其费用在我方履约保证金中扣付；

（4）质量保证期满后，我方同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

（5）…………。

法定代表人或被授权人（签字）：

供应商（盖单位公章）：

年      月          日

- 第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：东台黄海森林投资发展有限公司（采购人）

乙方：　                              （成交供应商）

甲方于      年　 月　 日   午在东台市林场会议室四楼进行竞争性磋商采购（磋商文件文件名称：              ），经综合评审，确定乙方为成交供应商，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

- 合同价款及成交内容清单：

- 1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），该价格包括包括（但不限于）人工费、材料费、运输费、装卸费、制作和安装费、检测费、验收、质量保修、安全文明施工措施费、不可预见性风险性费用、规费、税金以及政策性文件规定等有可能发生的一切费用。

- 2.采购内容清单

| 货物名称 | 型 号 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

合同签订后    日内货物全部送达　　　　         　 　　，并安装调试完毕。

2.质量及验收方法

⑴乙方在交货时，货物的品牌型号必须与报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。

⑵在安装调试完毕后的10日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

⑶验收方法：全部货物安装调试完毕后7日内，由甲方邀请相关专业人员，按照磋商文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

三、付款方式

所有货物经安装调试并验收合格后一周内付总价的50%，按经审计确认的财务决算，支付至审定额的80%，最后的20%分两次结算，第一次为正常运行12个月后支付审定价的17%，另外3%质保期满后无质量问题一次性付清。质保期最低两年，具体按投标人承诺。履约担保金在验收合格后无息返还。

四、履约保证金及售后服务承诺

1.本合同的履约保证金数额为人民币 中标价的10% 元，由乙方在合同签订时向甲方提交，所供货物验收合格后一次性无息返还。

2.在质保期内所供货物发生故障时，成交供应商须在    小时内到场维修，无法修复时，须在    小时内提供备用产品，否则甲方有权自行处理，其费用在乙方履约保证金中扣除。

3.所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

4.根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

5.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

五、违约责任

1.甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期利率加倍罚息。

2.全部货物安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.如果乙方没有按照合同规定的期限提交货物并安装完毕，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天应交未交货物合同价的0.5%计收，但违约金的最高限额为应交未交货物合同价的5%，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

4.所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，如不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

5.发生合同纠纷，由甲方所在地仲裁部门仲裁。

六、其他条款：

1.                                                        ；

2.                                                          。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.成交通知书；

3.采购人的磋商文件及其补充（答疑）资料；

4.成交供应商的响应文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据磋商文件、成交供应商的响应文件另行协商解决。

九、本合同一式 捌 份，甲乙双方各执叁份，其余用于相关单位存档。

甲方（盖章）　　　　　　　       　           乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    　　              代表（签字）

年　  月　   日