- 森活集厨具采购安装项目

询  价  文  件

（不见面交易）

采购人：     东台黄海森林投资发展有限公司      (盖章)

二〇二三年十一月三日

关于森活集厨具采购安装项目

询 价 公 告

森活集厨具采购安装项目进行询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况

项目名称：森活集厨具采购安装项目

采购方式：询价

项目属性：非政府采购

最高限价：96万元

采购需求：根据采购人委托完成森活集厨具采购安装，采购规格数量见附表，具体详见询价文件。

注：本项目工期较紧，中标单位须按采购人要求与装饰装修等单位交叉协调施工。各潜在投标人自行现场踏勘，综合考虑报价。

合同履行期限：采购安装内容须在合同签订后20日内送达东台黄海森林公园（采购人指定地点）安装调试完毕。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商如委托被委托人参与询价，则被委托人须为本单位正式职工并提供供应商为被委托人缴纳的社会养老保险证明。

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）供应商自2020年11月1日以来承担过类似厨房设备采购供货的业绩（需提供合同复印件）。

三、询价文件发售信息：

投标申请人可在东台市人民政府、东台黄海森林公园官方网站上查阅招标信息，并于二〇二三年十一月三日至二〇二三年十一月八日采用电汇等不见面形式缴纳资料费，并简单标明投标项目名称。投标申请人可用本单位基本账号或本单位正式职工银行卡缴纳资料费用，报名时间以费用到账费用为准，如过报名截止时间，资料费用不予退回，且一切责任由投标申请人自行承担。【各投标人需自行下载招标文件及相关资料，附件下载地点为东台黄海森林公园官方网站下方】，资料费：300元/份，售后不退。

电汇报名收款单位：东台黄海森林投资发展有限公司，账号：10423301040003494，开户行：农业银行沿海经济区支行。

四、投标文件接收信息：

投标文件接收截止时间：2023年11月10日14时30分

投标文件递交地点：上传加密的响应文件至采购人指定邮箱：1027190253@qq.com。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

七、本次询价联系事项：

联系人：崔女士

联系电话：18962096043

联系地址：东台市城中花园2号楼4楼

邮政编码： 224200

东台黄海森林投资发展有限公司

2023年 11 月 3 日

第一章  询价要求

1、投标须知：

（1）“询价采购报价单”中报价及总价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用，报价时应逐项填写报价，最后汇总得出总价。

（2） “询价采购报价单”中内容，采购人要求供应商在询价单中明确列出品牌，否则作无效响应文件。

（3）本询价文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

2、询价内容及要求

（1）询价内容

按采购人要求完成森活集厨具采购安装项目，采购清单及推荐品牌如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.库房 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 米面架 | 1200*500*250 | 台 | 3 | 1、采用304#不锈方管38*38，厚度1.0mm，所有管都安装补强撑；2、面板能承受150KG/m2的平均载荷不变形 |  |
| A02 | 米面架 | 1000*500*250 | 台 | 2 | 1、采用304#不锈方管38*38，厚度1.0mm，所有管都安装补强撑；2、面板能承受150KG/m2的平均载荷不变形 |  |
| A03 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 3 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |
| B.加工间 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 四层平板货架 | 750*500*1600 | 台 | 1 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |
| B02 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |
| B03 | 四门风冷冷冻冰箱 | 1230*800*1980 | 台 | 2 | 能效：二级，1、容积：1050L；2、高效节能型压缩机，功率680w；3、制冷剂：釆用符合蒙特利尔公约的环保R290制冷剂，无臭氧层破坏、无暖室效果;4、电220V/50Hz/1Ph，5、按亚热带标准设计，满足38℃的环境温度正常使用；6、快速冷冻，标况-6℃到-22℃，7、特大容量高身设计，冰箱整体高1970mm，宽1230mm，深度800mm；8、冰箱箱体发泡层厚度60mm，保温节能；9、内外无磁不锈钢；10、微电脑控制器，可定制物联网控制系统；11、强制自动化霜功能，化霜防干烧保险设计；12、化霜水自动蒸发功能；13、全铜冷凝器，亲水膜涡旋铜管蒸发器；14、先进风道系统，降温快速，温差均匀，箱内各点温差2℃以内；15、加长型搁条，不锈钢铰链，90℃弹簧强力回归门；16、边框防凝露设计，箱体地面干净；17、可调式万向轮，高度可微调，前面二个双刹轮；18、混合一体化制冷系统，制冷效率更高，整体可更换式维修；19、磁力门封条，节能的保障，轻松拆卸，方便清洗；20、箱内圆弧内角，便于清洁；21、线束釆用UL标准，电机为国内行业头部企业;22、釆用加密高承重食品架，饮品及食材易平稳摆放；23、采用沉余容量的散热设计与领先的风速设计，保证产品散热器不易积灰，同时散热器在半堵状态下，冰箱也能正常可靠工作；24、双层一体式不锈钢把手，牢固、美观；25、箱体底部预埋加强档，满足高负荷承重要求； | 优尼柯、福斯特、星崎 |
| B04 | 步进式开水器连底座 | 380V/9KW | 套 | 1 | 1、电压：380v;2、功率：9kw;3、容量：50L;4、内胆采用食品级安全不锈钢; | 绿茵、骏诺、 海克 |
| B05 | 净水器 | QC71-TWIN-MC2+20PH | 套 | 1 | 1、精度：0.5微米；瞬间流量：12.6L/分钟；处理量：18000加仑；去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢.2、双联； | 爱惠浦，3M，A.0史密斯 |
| B06 | 座台式绞切肉机 | YS-SL260JQ-F | 台 | 1 | 机身铝压铸一体成型，全不锈钢拆卸式绞肉器一体浇筑成型,切片机采用铝压铸成型，不锈钢专利切片刀头，可拆卸、方便清洗、可调节。电机功率:220V、1.1KW,50HZ，独有过载保护系统，一键切换，绞肉量:200KG/H;出肉粗细从3.2mm-8.0mm可选配，进料口:70mm;切片量:150KG/H:切片厚度从4.0mm;进料口:88mm*46mm。 | 碧彩、舒文、赛利 |
| B07 | 双层工作台 | 1000*700*800/150 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，4、立柱：38*38×1.2mm方管，5、台脚：可调节不锈钢子弹脚，6、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观 |  |
| B08 | 洗地龙头 | LB-2255G-15-T | 台 | 1 | 1、304#不锈钢封闭款；2、附带摇摆支架与双温调节止回阀； | 君畅，龙旗嘉业，天仕 |
| B09 | 双星盆台 | 1500*700*800/150 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、水斗：304-1.2mm不锈钢，3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，4、立柱：38*38×1.2mm方管，5、横管：38*25×1.2mm方管，6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |
| B10 | —摇摆混水龙头 | LB-1012 | 台 | 2 | 1、12〃（305mm）摇摆式水嘴 | 君畅，龙旗嘉业，天仕 |
| B11 | —拨柄去水器 | LB-1010 | 台 | 2 | 1、拨柄长度260mm | 君畅，龙旗嘉业，天仕 |
| B12 | —下水组件 |  | 套 | 2 | 1、配2寸三通管;2、配2寸弯头;3、配2寸管;4、配2寸活节 |  |
| B13 | 挂墙式电热水器 | 80L | 台 | 1 | 挂壁式储水型，220V/2.5KW, | 美的、海尔、史密斯 |
| B14 | 侧单星盆台 | 1500*700*800/150 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、水斗：304-1.2mm不锈钢，3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，4、立柱：38*38×1.2mm方管，5、横管：38*25×1.2mm方管，6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |
| B15 | —摇摆混水龙头 | LB-1012 | 台 | 1 | 1、12〃（305mm）摇摆式水嘴 | 君畅，龙旗嘉业，天仕 |
| B16 | —拨柄去水器 | LB-1010 | 台 | 1 | 1、拨柄长度260mm | 君畅，龙旗嘉业，天仕 |
| B17 | —下水组件 |  | 套 | 1 | 1、配2寸三通管;2、配2寸弯头;3、配2寸管;4、配2寸活节 |  |
| B18 | 四层平板货架 | 900*500*1600 | 台 | 1 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |
| B19 | 灭蝇灯 | 500*120*290，DF-30SN | 台 | 1 | 1、额定电压：220V，2、额定频率：50Hz，3、额定功率：20W，4、光源选用专用灯管，诱捕力强，比一般的灭蚊灯及杀虫喷雾剂有效3-4倍。5、采用诱、捕结合的方式，使昆虫直接粘附在捕蝇纸板上，易于清除，不会散落地 面造成污染。6、室内壁挂式设计，易于安装及维护。 | 蝇博士，亨得利，海克 |
| B20 | 风幕机 | L=1500 | 台 | 1 | 1、电压：220V；2、功率：0.527KW；3、风速：15/10米/S；4、贯流式。 | 绿岛风，美的，松下 |
| C.热厨 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 1 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |
| C02 | 厨房灭火系统及控制箱 | L=6900 | 台 | 1 | 设备应采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构，连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚不少于1.5mm，便于长久使用，无需更换，保留30CM对应样品放于现场备查。1、▲产品应符合标准：GA498-2012/XF498-2012，机械启动式；产品使用的灭火剂有效期不少于8年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥20个喷嘴，提供带有CMA/CNAS/CNCF标识厨房设备灭火装置《型式试验》复印件加盖生产商公章（报告中应能体现上述要求）；2、▲产品使用的灭火剂凝固点＜0°C，7＜PH值＜9，毒性为0，符合GB 17835-2008、GB/T 13267-1991和GB/T 6682-2008等标准，提供带有CMA/CNAS/CNCF标识的《食用油专用灭火剂全项试验报告》和《食用油专用灭火剂毒性试验报告》复印件加盖生产商公章（报告中应能体现上述要求）；3、▲充装灭火剂的药剂瓶应符合GB/T2423.22-2012标准，提供具有CMA/CNAS/CNCF标识的《药剂瓶高低温测试检测报告》复印件加盖生产商公章（报告中应能体现上述要求）； | 环峰、丽塔美、安素 |
| C03 | 电热海鲜蒸柜 | 900*900*1850 | 台 | 1 | 380V/24KW，1、柜前外身与柜内胆整体折弯成型、蒸汽发生水胆连上柜体，采用304#不锈钢板，厚度为1.2mm。2.侧板、门均采用厚度为304*1.0mm，背板、内胆均采304*1.0mm3、蒸柜蒸汽发生水胆外板采用304*1.5mm不锈钢板，水胆内火管采用304*1.5mm不锈钢，全为不锈钢蒸汽水胆；4、蒸柜支撑架采用38*38mm镀锌方管，拉铆连接工艺；5、蒸柜脚外套φ51mm左右1.5mm不锈钢钢管，炉脚内含支承钢柱为φ50mm*3.5，下配承重调节脚；6、采用节能燃烧器并配电子打火系统、天然气专用气阀，配置耐高温风机,风机电压220V；7、具备电磁阀独立自动供水功能，水箱带缺水保护；8、三门蒸柜配三格四层网架，每格内胆蒸汽独立控制。9、门框装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条。手封柄为渐进式不锈钢手柄。投标人具有电热产品生产企业卫生许可证 |  |
| C04 | 洗地龙头 | LB-2255G-15-T | 台 | 1 | 1、304#不锈钢封闭款；2、附带摇摆支架与双温调节止回阀； | 君畅，龙旗嘉业，天仕 |
| C05 | 风冷冷冻工作柜 | 1800*700*800/100 | 台 | 2 | 能效：二级，1、容积：500L；2、高效节能型压缩机，功率350w；3、制冷剂：釆用符合蒙特利尔公约的环保R290制冷剂，无臭氧层破坏、无暖室效果;4、电220V/50Hz/1Ph，5、按亚热带标准设计，满足38℃的环境温度正常使用；6、快速冷冻，标况-6℃到-22℃，7、特大容量高身设计，箱体净高700mm，总高800-850；8、冰箱箱体发泡层厚度60mm，保温节能；9、内外无磁不锈钢；10、微电脑控制器，可定制物联网控制系统；11、强制自动化霜功能，化霜防干烧保险设计；12、化霜水自动蒸发功能；13、全铜冷凝器，亲水膜涡旋铜管蒸发器；14、先进风道系统，降温快速，温差均匀，箱内各点温差2℃以内；15、加长型搁条，不锈钢铰链，90℃弹簧强力回归门；16、边框防凝露设计，箱体地面干净；17、可调式万向轮，高度可微调，前面二个双刹轮；18、混合一体化制冷系统，制冷效率更高，整体可更换式维修；19、磁力门封条，节能的保障，轻松拆卸，方便清洗；20、箱内圆弧内角，便于清洁；21、线束釆用UL标准，电机为国内行业头部企业;22、釆用加密高承重食品架，饮品及食材易平稳摆放；23、采用沉余容量的散热设计与领先的风速设计，保证产品散热器不易积灰，同时散热器在半堵状态下，冰箱也能正常可靠工作；24、双层一体式不锈钢把手，牢固、美观；25、箱体底部预埋加强档，满足高负荷承重要求； | 优尼柯、福斯特、星崎 |
| C06 | 吊天花式双层架 | 1600*400*H | 台 | 1 | 1、层板：304-1.2mm不锈钢，2、底面封板：304-1.0mm不锈钢，3、吊杆：25x25的方管，4、四角配防撞条 |  |
| C07 | 双通热风工作柜 | 1800*800*800,220V/2.2Kw | 台 | 3 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接 |  |
| C08 | 十层触摸屏万 能蒸烤箱 | 880×876×1152 | 台 | 1 | 380V/18.3KW，内置 Turbo-Booster 锅炉，强劲高效新鲜蒸汽发生器， 全面满足精细蒸汽团的要求。Linux 开源式控制系统可快 速满足新零售智能厨房业态延展性功能需求，支持大数据 管理功能。 具备蒸、烤、 蒸烤混合三种烹饪方式，强大的烹饪能力 和出色的菜单储存功能(1024个菜单)，完美满足中、西 式菜肴烹饪要求。30~300°C宽域烹饪温度调节、Delta T 温差控制和多段 烹饪控制完美实现中式爆炒、焖、蒸、 炖、烧烤等不同烹饪方式。 配置高精度、多点感应元件中心肉针探头。 特有的设备自诊断功能，便于及时发现故障，迅 速维修 。万能蒸烤箱系统操作权限分级管理，日常操作、管理者 权限及后台 数大据分析诊断三级权限。 自带四种自动清洗模式，从极简型的快速清洗到深度清 洗，在点动指尖之间快速实现。它配备的高效半开叶轮循 环泵，利用水 溶清洁剂循环反复清洗整个水道系统，充 分利用药效，同时极大节约用水，降低运营成本。 设备门配置 3 层隔热玻璃，玻璃具有 LOW-E 薄膜涂层， 最大限度确保最低 的热流失。通过其玻璃之间的架空层 设计，充分利用空气隔热，可确保最外层玻璃的温度得以 控制，避免高温烫伤和意外发生。门锁两段开门设计，第一段开门以便蒸汽充分挥发，第二段完全开门取餐，避免一次性开门蒸汽外冲造成烫伤。 | 极效、法格、乐信 |
| C09 | 万能蒸烤箱插盘柜 | 950*850*500 | 台 | 1 | 材质304，板厚1.5--2.0MM,配套万能蒸烤箱 |  |
| C10 | 双星盆台柜 | 1200*700*800/100 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、水斗：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接, |  |
| C11 | —摇摆混水龙头 | LB-1012 | 台 | 2 | 1、12〃（305mm）摇摆式水嘴 | 君畅，龙旗嘉业，天仕 |
| C12 | —拨柄去水器 | LB-1010 | 套 | 2 | 1、拨柄长度260mm | 君畅，龙旗嘉业，天仕 |
| C13 | —下水组件 |  | 套 | 2 | 1、配2寸三通管;2、配2寸弯头;3、配2寸管;4、配2寸活节 |  |
| C14 | 炉拼柜 | 400*1000*810/450 | 台 | 2 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接 |  |
| C15 | 刀具消毒柜 | 550*150*640 | 台 | 1 | 1、电源：紫外线灯16W/ 恒温器70W-0.3A/ 230V 50Hz 单相；2、机身由 AISI 304 不锈钢制造；3、深色有机玻璃门可完全封闭内室；4、可抽出的透明有机玻璃刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒；5、有两个消毒灯，每个功率为8W；投标人具有消毒产品生产企业卫生许可证 |  |
| C16 | 电磁单头低汤炉 | 700*850*530+720 | 台 | 1 | 1、产品规格：700*850*（530+720）mm，15kw/380v，380V三相四线（安装线径：4*6mm²，漏电保护开关规格：40A/3P），设备可配450或者500汤锅。水龙头：配备 不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。▲2、投标人所投商用电磁矮汤炉须提供商用电磁矮汤炉（须对应产品名称：“商用电磁矮汤炉/电磁矮汤炉”）依据GB40876-2021 对设备热效率实测值不低于94%， 提供带“CMA”/“CNAS”标识符合的测试报告。▲3、投标人所投商用电磁矮汤炉须提供商用电磁矮汤炉依据GB/T17626.3-2016、GB/T17626.6-2017、GB/T17626.12-2013电磁兼容 试验和测量技术对设备射频电磁场辐射抗扰度试验、 射频场感应的传导骚扰抗扰度、振玲波抗扰度进行试验，提供带“CMA”/“CNAS”标识符合的测试报告。▲4、投标人所投单头电磁矮汤炉须满足单头电磁矮汤炉（报告名称需含“电磁矮汤炉”）依据GB4706.1-2005、GB4706.52-2008对设备的发热、耐潮湿、稳定性和机械危险进行测试，提供带“CMA”/“CNAS”标识符合的测试报告，报告复印件加项目名称水印需盖生产厂家公章。▲5、投标人所投商用电磁矮汤炉须满足商用电磁矮汤炉（报告名称需含“电磁矮汤炉”）依据GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008对设备的低温储存、高温储存进行测试，提供带“CMA”/“CNAS”标识合格的检验报告，报告复印件加项目名称水印需盖生产厂家公章。 ▲6、投标人须提供商用电磁灶核心部件电磁灶微晶板（加热面板）依据 GB/T 20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）》及 GB/T 2423.55-2006 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Eh：锤击试验》方法，试验等级IK07，垂直落锤平面任意5个点（碰撞能量2±5%J，跌落高度400±1%mm），每个点一次，试验结束后，外观、结构无破坏、损伤。提供带"CMA"/"CNAS"标识符合的检验报告。▲7、投标人所投商用电磁矮汤炉须满足商用电磁矮汤炉（报告名称需含“电磁矮汤炉”）承重不小于200kg， 加热面积不小于1100cm²，提供的检测报告真实有效，检测报告需要在 国家市场监督总局网站可查，提供网址和查询结果盖生产厂家公章。▲以上报告资料需全部提供，提供的报告复印件加项目名称水印需盖生产厂家公章，缺一不可否则视为未提供。 | 名厨磁电 裕富宝 环球 |
| C17 | 四门风冷冷冻冰箱 | 1230*800*1980 | 台 | 2 | 能效：二级，1、容积：1050L；2、高效节能型压缩机，功率680w；3、制冷剂：釆用符合蒙特利尔公约的环保R290制冷剂，无臭氧层破坏、无暖室效果;4、电220V/50Hz/1Ph，5、按亚热带标准设计，满足38℃的环境温度正常使用；6、快速冷冻，标况-6℃到-22℃，7、特大容量高身设计，冰箱整体高1970mm，宽1230mm，深度800mm；8、冰箱箱体发泡层厚度60mm，保温节能；9、内外无磁不锈钢；10、微电脑控制器，可定制物联网控制系统；11、强制自动化霜功能，化霜防干烧保险设计；12、化霜水自动蒸发功能；13、全铜冷凝器，亲水膜涡旋铜管蒸发器；14、先进风道系统，降温快速，温差均匀，箱内各点温差2℃以内；15、加长型搁条，不锈钢铰链，90℃弹簧强力回归门；16、边框防凝露设计，箱体地面干净；17、可调式万向轮，高度可微调，前面二个双刹轮；18、混合一体化制冷系统，制冷效率更高，整体可更换式维修；19、磁力门封条，节能的保障，轻松拆卸，方便清洗；20、箱内圆弧内角，便于清洁；21、线束釆用UL标准，电机为国内行业头部企业;22、釆用加密高承重食品架，饮品及食材易平稳摆放；23、采用沉余容量的散热设计与领先的风速设计，保证产品散热器不易积灰，同时散热器在半堵状态下，冰箱也能正常可靠工作；24、双层一体式不锈钢把手，牢固、美观；25、箱体底部预埋加强档，满足高负荷承重要求； | 优尼柯、福斯特、星崎 |
| C18 | 吊天花式双层架 | 1650*450*H | 台 | 2 | 1、层板：304-1.2mm不锈钢，2、底面封板：304-1.0mm不锈钢，3、吊杆：25x25的方管，4、四角配防撞条 |  |
| C19 | 电磁双炒双尾炒炉 | 2000*1000*810+440 | 台 | 1 | 1、产品规格：2000*1000*（810+440）mm，2*15kw/380v，380V三相四线，设备赠送4个19"炒锅。▲2、通过一种仿真明火的电磁炉以及功率控制方法，解决传统电磁灶无法抛锅的难题，让菜品受热更加均匀（投标人所投电磁小炒灶须提供生产厂家关于仿真明火技术报告或中华人民共和国国家知识产权局出具的证书）▲3、线圈盘热值转化率高，按GB 40876-2021标准进行试验，在额定功率大于或等于8kw小于18kw时热效率实测值不小于92%，能效等级为一级（投标人所投商用电磁小炒灶须提供生产厂家对应产品名称“含电磁小炒灶”，提供带CMA/CNAS标识的合格试验报告（报告应能体现上述内容并加盖制造商公章）。▲4、投标人所投商用电磁小炒灶（须对应产品名称：“商用电磁小炒灶/电磁小炒灶”）应具有一定的功率调节功能，功率调节范围的上限为最大输入功率，功率范围的下限应为器具最小挡的输入功率，依据QB/T 1236-2008《电磁灶》进行试验，提供检测合格的检测报告。检测报告应为权威机构（具有“CMA”或“CNAS”认证的机构）出具的报告复印件（报告须网上可查/或报告上带二维码可扫描查询真伪），报告复印件需盖生产厂家公章，否则视为未提供。▲5、投标人须提供电磁灶核心部件电磁灶微晶板（加热面板）依据 GB/T 20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）》及 GB/T 2423.55-2006 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Eh：锤击试验》第3条款，第6条款方法，检测试验等级IK06：（碰撞能量1±5%J，跌落高度：400±1%mm）垂直落锤平面任意5个点，每个点各锤击一次，试验结束后，外观、结构应无破坏、损伤。提供提供带"CMA"/"CNAS"标识的检验报告（试验报告复印件需盖生产厂家公章）并须提供对应资料原件或有效的网上查询路径（投标人应单独注明具体的查询路径，包括但不限于网址或报告上带有对应二维码等，并保证可正常查询，否则视为无效报告）。▲以上报告资料需全部提供，提供的报告复印件加项目名称水印需盖生产厂家公章，缺一不可否则视为未提供。 | 名厨磁电、裕富宝、环球 |
| C20 | 灭蝇灯 | 500*120*290，DF-30SN | 台 | 1 | 1、额定电压：220V，2、额定频率：50Hz，3、额定功率：20W，4、光源选用专用灯管，诱捕力强，比一般的灭蚊灯及杀虫喷雾剂有效3-4倍。5、采用诱、捕结合的方式，使昆虫直接粘附在捕蝇纸板上，易于清除，不会散落地 面造成污染。6、室内壁挂式设计，易于安装及维护。 | 蝇博士，亨得利，海克 |
| C21 | 电磁四头平头炉连下掩门柜 | 800*800*810+30 | 台 | 1 | 功率：380V/3.5KW*4，1、产品尺寸：800*800*（810+30），14kw/380v。2、电磁感应加热，聚能线圈盘设计，火力均匀强劲。3、高强度独立微晶面板，耐冷热冲，耐磨损，耐撞击。▲4、投标人所投商用电磁煲仔炉须满足商用电磁煲仔炉（报告名称需含“电磁煲仔炉”）依据GB 17625.1-2012、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2008、GB/T 17626.12-2013标准，分别对设备进行谐波电流发射、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度、振铃波抗扰度进行检测，提供带CMA/CNAS标识的合格检测报告（报告应能体现上述内容并加盖制造商公章）。▲5、投标人所投商用电磁煲仔炉机芯依据GB/T 24 23.27-2005进行低温/低气压/湿热连续综合试验24小时，外观、结构正常，提供带CMA/CNAS标识的合格检测报告（报告应能体现上述内容并加盖生产厂家公章）。▲6、投标人所投商用电磁煲仔炉开关依据GB/T4208-2017外壳防护等级（IP代码），防尘防水试验符合IP68等级（提供带CMA或CNAS标识的检验报告并加盖制造商公章）。▲7、投标人所投商用电磁煲仔炉须满足商用电磁煲仔炉（报告名称需含“电磁煲仔炉”）依据IEC62233:2005在额定电压下最大功率工作状态对设备前、后、左、右电磁场进行测量，提供带“CMA”/“CNAS”标识合格的检验报告，报告复印件加项目名称水印需盖生产厂家公章。▲8、投标人所投电磁煲仔炉须满足电磁煲仔炉炉（报告名称需含“电磁煲仔炉”）依据GB4706.1-2005、GB 4706.52-2008对设备的标志和说明、对触及带电部件的防护、电动器具的启动、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、耐久性、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、防锈、辐射、毒性和类似危险进行测试，提供带“CMA”/“CNAS”标识符合的测试报告，报告复印件加项目名称水印需盖生产厂家公章。▲以上报告资料需全部提供，提供的报告复印件加项目名称水印需盖生产厂家公章，缺一不可否则视为未提供。 | 名厨磁电、裕富宝、环球 |
| C22 | 湿式油烟净化一体机 | 2400*1360*780 | 台 | 1 | 罩体：采用厚度304/1.0mm优质不锈钢板制作；高效不间断喷淋、油烟经过汽液过滤、雾化液沫洗涤、气液分离，排放的油烟符合国家餐饮业油烟排放《GB18483-2001》标准；循环水箱，全自动加水装置，清洗；防火设计装置；冷凝油烟清洗装置；LED节能灯；水泵功率220V/300W；具有过载、缺相、漏电保护控制系统;风机管道不渍油；泛仕达SC500B2-AQ5-00 低噪声后倾式离心风机。货到现场时需向业主提供所供品牌生产厂质量保证书原件。 | 高德威、智厨、兴飞月 |
| C23 | 湿式油烟净化一体机 | 1900*1360*780 | 台 | 1 | 罩体：采用厚度304/1.0mm优质不锈钢板制作；高效不间断喷淋、油烟经过汽液过滤、雾化液沫洗涤、气液分离，排放的油烟符合国家餐饮业油烟排放《GB18483-2001》标准；循环水箱，全自动加水装置，清洗；防火设计装置；冷凝油烟清洗装置；LED节能灯；水泵功率220V/300W；具有过载、缺相、漏电保护控制系统;风机管道不渍油；泛仕达SC500B2-AQ5-00 低噪声后倾式离心风机。货到现场时需向业主提供所供品牌生产厂质量保证书原件。 | 高德威、智厨、兴飞月 |
| C24 | 湿式油烟净化一体机 | 2600*1360*780 | 台 | 1 | 罩体：采用厚度304/1.0mm优质不锈钢板制作；高效不间断喷淋、油烟经过汽液过滤、雾化液沫洗涤、气液分离，排放的油烟符合国家餐饮业油烟排放《GB18483-2001》标准；循环水箱，全自动加水装置，清洗；防火设计装置；冷凝油烟清洗装置；LED节能灯；水泵功率220V/300W；具有过载、缺相、漏电保护控制系统;风机管道不渍油；泛仕达SC500B2-AQ5-00 低噪声后倾式离心风机。货到现场时需向业主提供所供品牌生产厂质量保证书原件。 | 高德威、智厨、兴飞月 |
| C-24-1 | 不锈钢封墙板 | L=8200 | 米 | 8.2 | 采用304不锈钢，厚度1.0mm； |  |
| C-24-2 | 不锈钢上封板 | L=10000 | 米 | 10 | 采用304不锈钢，厚度1.0mm； |  |
| C-24-3 | 不锈钢送风管（含弯头、裤衩、变径） |  | ㎡ | 30 | 采用不锈钢，厚度1.0mm； |  |
| C-24-4 | 多翼式低噪音离心通风机（补风） | 380V/5.5KW-4 | 台 | 1 | 风量(m³/h)14000-16000,全压550-700(Pa),噪音dB(A)≤60 ，全部箱体采用面板应采用1.2mm镀锌钢板，外面烤漆处理，内置双层消音棉，采用双进风多翼式前倾叶轮，由经过精密冲压的圆弧叶片、轮盖与经拉伸工艺制成的轮盘压制而成。叶轮经动平衡校正，空气动力性能良好，运转平稳可靠；高效离心风机，电机外置，皮带传动。包含安装辅材及减震器 ★所投风机生产厂家具有中国节能产品的认证证书复印件加盖生产厂家公章（红章）； ★所投风机厂家具有防爆合格证及检测报告，复印件加盖生产厂家公章（红章）； ★所投风机厂家能效效率能达到1级，并提供风机能源效率检测报告，复印件加盖生产厂家公章（红章）。 | 恒宝，高科，亿利达 |
| C-24-5 | 智能变频控制箱 | FB3000-0550 | 台 | 1 | 1、功率：7.5KW,智能变频控制系统，智能显示面板，智能触控按键，动行状态显示类，LCD大屏显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例；用户可实时查看设备运行状态和节能效益；2、对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能。3、风机、净化器可单独控制，也可一次启停；4、多模式控制功能，可随时切换；具一键静音功能；▲5、不锈钢拉丝外壳，对外壳各部分以0.5J的冲击能量打击3次后，应无损坏；防加绝缘厚度不小于1mm; 加强绝缘厚度不小于2mm;并提供具体有MA、CNAS检测报告作为佐证 | 厨灵，风宝，ABB |
| C-24-6 | 新风散流器 |  | 付 | 7 | 定制 |  |
| C-24-7 | 消音装置 | 600*500 | 台 | 5 | 定制 |  |
| D.冷库 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 四层平板货架 | 1000*500*1600 | 台 | 2 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |
| D02 | 四层平板货架 | 900*500*1600 | 台 | 1 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |
| D03 | 四层平板货架 | 700*500*1600 | 台 | 1 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |
| D04 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 3 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |
| D05 | 四层平板货架 | 1500*500*1600 | 台 | 2 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |
| D06 | 高温冷库 | 2700*2500*2650 | 组 | 1 | 1、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个； 2、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密。冷库内墙体之间采用R16圆弧板发泡成形，以便于清洁。3、库板厚度：100mm, ；可见面采用0.6mm不锈钢，不可见面采用0.6mm彩钢，地板采用0.6mm镀锌板；密度标准≥40±2KG/m³；抗压强度标准≥160kPa；导热系数标准≤0.024W/（m.K）；粘合强度标准＞0.100MPa；抗弯承载能力≤8.80mm；圆角设计▲4、保温材料具有阻燃性，阻燃性能达到B2标准。冷库隔热夹芯板符合GB8624-2012标准，能提供B2级防火检测报告，食品接触安全认证证书，国家消防产品质量检验报告及膳食协会检测报告。（投标人需提供设备生产厂家的检验检测报告复印件并加盖设备生产厂家公章）▲5、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。冷库门需达到并通过CE检测标准。（投标人需提供设备生产厂家的CE证书复印件并加盖设备生产厂家公章），6、冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 | Snowyn，DESMOND，ISOWIND |
| D07 | —压缩机 | SCU2-CMY-A | 组 | 1 | 制冷系统包括：冷库外部装置的制冷机组、及挂于冷库内部天花板上的吹风式蒸发器。 1.制冷机组应为冷冻涡旋式风冷式机组。吹风式蒸发器应该设有自动除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。制冷剂必须采用环保型冷媒(R404A)。2.所有制冷机组应尽量统一安装于指定机房内。3.制冷机组，容量须符合中国国家标准《GB/T 21363-2008 容积式制冷压缩冷凝机组》的要求 4.制冷机组为标准型产品，并符合下列两个正常操作制冷容量：冷库温度在0℃以上制冷系统应设计为每天运行时间18-20小时。5.制冷机组、储液器、组件应固定于钢座或机组箱体内上。机组的储液器大小应确保可满足整个制冷系统冷媒用量的需求，并设有热熔式安全阀。6. 制冷机组必须标准配置下列装置或功能：7.电源断路开关、控制压缩机的交流接触器；8.制冷机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能；9.制冷系统必须配置高低压控制器，其中高压开关必须采用手动复位型，低压控制器必须采用可调压差控制型；10.低温机组必须安装油分离器和汽液分离器以确保能正常回油和防止液击，并且低温的涡旋压缩机应装有喷气增焓技术装置，以提高压缩机的效能。11.机组冷凝器翅片需有亲水膜，以防尘防水。冷凝器铜管需是高效内螺纹管，以增加散热效率。冷凝风扇需有自动调速功能，使机组在环境温度较低时也能保持合适的冷凝压力和保证压缩机的润滑油有正常温度。12.机组应配有系统状态及故障自动诊断模块，并相应配有多点温度传感器，检测环境温度、回气温度、排气管温度、压缩机电机温度，诊断模块用代码方式显示系统及机组的运行状态，以方便检修人员及时发现系统的故障点，第一时间排除故障13.机组必须具有排气温度保护功能，以防止高排气温度对润滑油性能的破坏而损坏压缩机；14.由于安装现场条件的客观因素，要求机组可以在-10℃至+48℃环境内可安全运行。 | Copeland（Snowyn），EMERSON，BITZER |
| D08 | —冷风机 | F27HC 49 E4 | 组 | 1 | 1.蒸发器采用国外主流品牌在国内生产的设备，系统安全可靠。高温冷库采用5℃以上采用空气融霜；5℃以下采用电融霜,低温冷库采用电融霜。2. 风机皆为商用型，冷风机净高度（不包括排水接头）不超过500mm，平滑安装于天花底以提供最大的空间。3. 蒸发器钣金应使用铝镁合金，重量轻且具有良好的防腐蚀能力，且耐划和易于清洗。蒸发器的边角圆角处理，防止人员因碰撞受伤 4. 风机电气侧和冷媒侧面板需采用铰接式，打开后无需扶持，可从正面对冷媒侧和电气侧进行操作，且如有必要必须容易取下面板。5.高温库的翅片间距均为4.5mm，低温冷库的翅片间距为7mm。6.盘管的制造使用无逢铜管制造，加上波浪状铝质翅片。7.使用的铜管在管壁内有螺纹以增加导热效率8.冷风机使用轴流风机，单相220V，防护等级不低于IP44, B级，内置过热保护。9.盘管热交换部份不应对污物敏感，不易积聚污积和雪霜；盘管应使用叉排设计，以增加换热效率。10.选用高效分液器，保证各回路供液均匀，充分利用换热面积，效率更高，结霜更均匀，化霜更快。11. 蒸发器应该设有自动除霜系统，包括加热器和时间控制器。12. 翅片与除霜加热管全接触,大大提高化霜效率，节省化霜时间减少冷库内因化霜带来的热损耗，为方便除霜加热丝的更换并减小预留的维护空间。 | LU-VE，KUBA，CONTARDO |
| D09 | 低温冷库 | 2700*2400*2650 | 组 | 1 | 1、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个；2、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密。冷库内墙体之间采用R16圆弧板发泡成形，以便于清洁。3、库板厚度：100mm, ；可见面采用0.6mm不锈钢，不可见面采用0.6mm彩钢，地板采用0.6mm镀锌板；密度标准≥40±2KG/m³；抗压强度标准≥160kPa；导热系数标准≤0.024W/（m.K）；粘合强度标准＞0.100MPa；抗弯承载能力≤8.80mm；圆角设计▲4、保温材料具有阻燃性，阻燃性能达到B2标准。冷库隔热夹芯板符合GB8624-2012标准，能提供B2级防火检测报告，食品接触安全认证证书，国家消防产品质量检验报告及膳食协会检测报告。（投标人需提供设备生产厂家的检验检测报告复印件并加盖设备生产厂家公章）▲5、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。冷库门需达到并通过CE检测标准。（投标人需提供设备生产厂家的CE证书复印件并加盖设备生产厂家公章）6、冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 | Snowyn，DESMOND，ISOWIND |
| D10 | —压缩机 | SCU3-CLY-A | 组 | 1 | 制冷系统包括：冷库外部装置的制冷机组、及挂于冷库内部天花板上的吹风式蒸发器。 1.制冷机组应为冷冻涡旋式风冷式机组。 吹风式蒸发器应该设有自动除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。制冷剂必须采用环保型冷媒(R404A)。2.所有制冷机组应尽量统一安装于指定机房内。3.制冷机组，容量须符合中国国家标准《GB/T 21363-2008 容积式制冷压缩冷凝机组》的要求 。4.制冷机组为标准型产品，并符合下列两个正常操作制冷容量：冷库温度在0℃以上制冷系统应设计为每天运行时间18-20小时。5.制冷机组、储液器、组件应固定于钢座或机组箱体内上。机组的储液器大小应确保可满足整个制冷系统冷媒用量的需求，并设有热熔式安全阀。6. 制冷机组必须标准配置下列装置或功能：7.电源断路开关、控制压缩机的交流接触器；8.制冷机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能；9.制冷系统必须配置高低压控制器，其中高压开关必须采用手动复位型，低压控制器必须采用可调压差控制型；10.低温机组必须安装油分离器和汽液分离器以确保能正常回油和防止液击，并且低温的涡旋压缩机应装有喷气增焓技术装置，以提高压缩机的效能。11.机组冷凝器翅片需有亲水膜，以防尘防水。冷凝器铜管需是高效内螺纹管，以增加散热效率。冷凝风扇需有自动调速功能，使机组在环境温度较低时也能保持合适的冷凝压力和保证压缩机的润滑油有正常温度。12.机组应配有系统状态及故障自动诊断模块，并相应配有多点温度传感器，检测环境温度、回气温度、排气管温度、压缩机电机温度，诊断模块用代码方式显示系统及机组的运行状态，以方便检修人员及时发现系统的故障点，第一时间排除故障。13.机组必须具有排气温度保护功能，以防止高排气温度对润滑油性能的破坏而损坏压缩机；14.由于安装现场条件的客观因素，要求机组可以在-10℃至+48℃环境内可安全运行。 | Copeland（Snowyn），EMERSON，BITZER |
| D11 | —冷风机 | F27HC 55 E6 | 组 | 1 | 1.蒸发器采用国外主流品牌在国内生产的设备，系统安全可靠。高温冷库采用5℃以上采用空气融霜；5℃以下采用电融霜,低温冷库采用电融霜。2. 风机皆为商用型，冷风机净高度（不包括排水接头）不超过500mm，平滑安装于天花底以提供最大的空间。3. 蒸发器钣金应使用铝镁合金，重量轻且具有良好的防腐蚀能力，且耐划和易于清洗。蒸发器的边角圆角处理，防止人员因碰撞受伤 4. 风机电气侧和冷媒侧面板需采用铰接式，打开后无需扶持，可从正面对冷媒侧和电气侧进行操作，且如有必要必须容易取下面板。5.高温库的翅片间距均为4.5mm，低温冷库的翅片间距为7mm。6.盘管的制造使用无逢铜管制造，加上波浪状铝质翅片。7.使用的铜管在管壁内有螺纹以增加导热效率8.冷风机使用轴流风机，单相220V，防护等级不低于IP44, B级，内置过热保护。9.盘管热交换部份不应对污物敏感，不易积聚污积和雪霜；盘管应使用叉排设计，以增加换热效率。10.选用高效分液器，保证各回路供液均匀，充分利用换热面积，效率更高，结霜更均匀，化霜更快。11. 蒸发器应该设有自动除霜系统，包括加热器和时间控制器。12. 翅片与除霜加热管全接触,大大提高化霜效率，节省化霜时间减少冷库内因化霜带来的热损耗，为方便除霜加热丝的更换并减小预留的维护空间。 | LU-VE，KUBA，CONTARDO |
| E.备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 四门高身储物柜 | 1200*500*1800 | 台 | 2 | 1、柜体：304-1.0mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢板，5、柜脚：不锈钢可调重力脚4只，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接 |  |
| E02 | 单通工作柜 | 1800*800*800/100 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接, |  |
| E03 | 单星盆柜 | 700*800*800/100 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、水斗：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接, |  |
| E04 | —摇摆混水龙头 | LB-1012 | 台 | 1 | 1、12〃（305mm）摇摆式水嘴 | 君畅，龙旗嘉业，天仕 |
| E05 | —拨柄去水器 | LB-1010 | 套 | 2 | 1、拨柄长度260mm | 君畅，龙旗嘉业，天仕 |
| E06 | —下水组件 |  | 套 | 1 | 1、配2寸三通管;2、配2寸弯头;3、配2寸管;4、配2寸活节 |  |
| E07 | 净水器 | QC71-TWIN-MC2+20PH | 套 | 1 | 1、精度：0.5微米；瞬间流量：12.6L/分钟；处理量：18000加仑；去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢.2、双联； | 爱惠浦，3M，A.0史密斯 |
| E08 | 制冰机连储冰箱 | FM350A/560*870*1610 | 台 | 1 | 1、电压：220V；2、功率：1100W；3、产冰量：204kg/24h；4、储冰量：105kg；5、冰型：方块冰 。 | Pure ice，斯科茨曼，星崎 |
| E09 | 净水器 | QC71-TWIN-MC2+20PH | 套 | 1 | 1、精度：0.5微米；瞬间流量：12.6L/分钟；处理量：18000加仑；去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢.2、双联； | 爱惠浦，3M，A.0史密斯 |
| E10 | 步进式开水器连底座 | 380V/9KW | 套 | 1 | 1、电压：380v;2、功率：9kw;3、容量：50L;4、内胆采用食品级安全不锈钢; | 绿茵，骏诺，海克 |
| E11 | 灭蝇灯 | 500*120*290，DF-30SN | 台 | 2 | 1、额定电压：220V，2、额定频率：50Hz，3、额定功率：20W，4、光源选用专用灯管，诱捕力强，比一般的灭蚊灯及杀虫喷雾剂有效3-4倍。5、采用诱、捕结合的方式，使昆虫直接粘附在捕蝇纸板上，易于清除，不会散落地 面造成污染。6、室内壁挂式设计，易于安装及维护。 | 蝇博士，亨得利，海克 |
| E12 | 风幕机 | L=1500 | 台 | 1 | 1、电压：220V；2、功率：0.527KW；3、风速：15/10米/S；4、贯流式。 | 绿岛风，美的，松下 |
| E13 | 宴会保温餐车 | 11层 | 台 | 1 | 1、容积：600L；2、外部材质304不锈钢；3、内部材质304不锈钢；4、温度范围：+78/+85°C；5、8对导轨适放GN2/1份数盆和1对导轨适放GN1/1份数盆；6、电源：220V/50Hz/1Ph；7、功率：540W | 厨之美，威宝，精确 |
| F.洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 双层工作台 | 1200*700*800 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，4、立柱：38*38×1.2mm方管，5、台脚：可调节不锈钢子弹脚，6、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观 |  |
| F02 | 机械式集烟罩油烟净化一体机 | 1200*1000*550 | 台 | 1 | 罩体：采用厚度304/1.0mm不锈钢板制作；油雾液沫经过汽液过滤、动态拦截器使气液完全分离；LED节能灯；确保风机管道不渍油水液；具有过载、缺相、漏电保护控制系统;风机管道不渍油；泛仕达SC500B2-AQ5-00 低噪声后倾式离心风机。货到现场时需向业主提供所供品牌生产厂质量保证书原件。 | 高德威、智厨、兴飞月 |
| F03 | 揭盖式洗碗机 | DL-860/725×843×1524，380V/15.8KW | 台 | 1 | 洗涤量：60/40/30筐/小时，最大洗條高度：420mm；洗條周期：60/90/120S；操作面板模式：轻触式；耗水量：2.5L/框；水箱容量：26升；进水温度：10℃ - 65℃；洗條加热功率：3kW；喷淋加热功率：12kW；清洗泵功率：0.71KW；上下通用不锈钢清洗臂和喷淋臂，易拆卸清洗方便，特殊的结构设计运转起来更流畅；一体拉伸式内胆,无清洗死角的同时，不漏水，更坚固耐用；嵌入式餐具筐支架设计，不仅方便拆卸，易于清理，更加降低了支架与机器的直接摩擦；不锈钢拉伸清洗臂，不仅能够均衡的匀速运转，更加卫生；自冲式筛蓝和筛盘组合，更便于收集残物及清洗；开门安全保护设计，有效的防止清洗过程中误开门时热水喷溅造成烫伤更加科学合理 | 格蓝科思、迈科，温特豪德 |
| F04 | 单门热风消毒柜 | 640*640*1980 | 台 | 1 | 1、304#不锈钢材质，2、功率：2500W，3、容量：400L，投标人具有消毒产品生产企业卫生许可证 |  |
| F05 | 洁碟台连杯茜架 | 1250*700*850/150 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；3、立柱：1.2mm×38*38方管；4、横管：1.2mm×38*25方管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚6、台面下配杯茜框搁物条，采用不锈钢材质，厚度1.5mm |  |
| F06 | L型双星污碟入机台 | （2700+600）*700*850/150 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；3、立柱：1.2mm×38*38方管4、横管1.2mm×38*25方管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚6、台面下配杯茜框搁物条，采用不锈钢材质，厚度1.5mm |  |
| G.明档 |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 1/3坑电扒炉连柜座 | 750*750*810+30 | 台 | 1 | 1、尺寸：750*750*（810+30）mm，12kw/380v。 2、特制导热扒板，升温快，保证最大加热面积，均匀受热。3、特制扒板表层，煎炒不易粘底，容易清洁。4、材质：全不锈钢加厚机身，耐磨耐刮。5、调控：按键式温度调节，调温（50~300℃）简单精准。6、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。7、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作。▲8、投标人提供所投电热扒炉（报告名称需含“电热扒炉”）依据GB 4706. 1-2005、GB 4706.37-2008标准，对设备试验的一般条件、分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、电动器具的启动、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、瞬态过电压、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、耐久性、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险等进行检测，提供带CMA/CNAS标识的合格试验报告（报告应能体现上述内容并加盖制造商公章）▲9、投标人提供所投电扒炉扒板应符合GB31604.49-2016、GB4806.9-2016食品安全国家标准的要求，提供带CMA或者CNAS标识的合格试验报告（报告应能体现上述内容并加盖制造商公章） | 名厨磁电、裕富宝、环球 |
| G02 | 双缸油炸炉连柜座 | 800*750*810+30 | 台 | 1 | 1、产品尺寸：800*750*(810+30)mm，24kw/380v2、升温快，温控范围大，可以满足各类食材的炸温需求。3、内置精准油温传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。4、材质：全不锈钢加厚机身，美观耐用。5、调控：按键式温度调节，调温（50~210℃）更加简单精准。6、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作。7、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。▲8、投标人提供所投电热双缸油炸炉（报告名称需含“电热双缸油炸炉”）依据GB 4706. 1-2005、GB 4706.33-2008标准，对设备试验的一般条件、分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、电动器具的启动、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、瞬态过电压、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险26项进行检测，提供带CMA/CNAS标识的合格试验报告（报告应能体现上述内容并加盖制造商公章）▲9、投标人提供所投电炸炉发热管、油缸应符合GB31604.49-2016、GB4806.9-2016食品安全国家标准的要求，提供带CMA或者CNAS标识的合格试验报告（报告应能体现上述内容并加盖制造商公章）▲10、投标人提供所投电炸炉内温度传感器、螺丝、密封圈、密封胶垫应符合GB31604.2-2016、GB31604.8-2016、GB31604.9-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016食品安全国家标准的要求，提供带CMA或者CNAS标识的合格试验报告（报告应能体现上述内容并加盖制造商公章） | 名厨磁电、裕富宝、环球 |
| G03 | 双掩门工作柜 | 750*750*810+30 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接, |  |
| G04 | 玻璃明挡机械式油烟净化一体机 | 4600*1000*780 | 米 | 4.6 | 钢化玻璃，不锈钢部分：采用厚度304/1.0mm不锈钢板制作；油雾液沫经过汽液过滤、动态拦截器使气液完全分离；LED节能灯；确保风机管道不渍油水液；具有过载、缺相、漏电保护控制系统;风机管道不渍油；泛仕达SC500B2-AQ5-00 低噪声后倾式离心风机。货到现场时需向业主提供所供品牌生产厂质量保证书原件。 | 高德威、智厨、兴飞月 |
| G05 | 厨房灭火系统及控制箱 | L=4600 | 台 | 1 | 设备应采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构，连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚不少于1.5mm，便于长久使用，无需更换，保留30CM对应样品放于现场备查。1、▲产品应符合标准：GA498-2012/XF498-2012，机械启动式；产品使用的灭火剂有效期不少于8年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥20个喷嘴，提供带有CMA/CNAS/CNCF标识厨房设备灭火装置《型式试验》复印件加盖生产商公章（报告中应能体现上述要求）；2、▲产品使用的灭火剂凝固点＜0°C，7＜PH值＜9，毒性为0，符合GB 17835-2008、GB/T 13267-1991和GB/T 6682-2008等标准，提供带有CMA/CNAS/CNCF标识的《食用油专用灭火剂全项试验报告》和《食用油专用灭火剂毒性试验报告》复印件加盖生产商公章（报告中应能体现上述要求）；3、▲充装灭火剂的药剂瓶应符合GB/T2423.22-2012标准，提供具有CMA/CNAS/CNCF标识的《药剂瓶高低温测试检测报告》复印件加盖生产商公章（报告中应能体现上述要求）； | 环峰、丽塔美、安素 |
| G06 | 电保温汤池连柜座 | 400*750*810+30 | 台 | 1 | 尺寸：400*750*810+30mm，6kw/380v·升温快，温控范围大。·保温性能好，温度波动幅度小，温场均匀，确保均匀受热。·材质：全不锈钢加厚机身，美观耐用。·调控：按键式温度调节，调温（30~110℃）更加简单精准。·结构：一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠。·三防：立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。·温控：内置精准温度传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。·独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作。 | 名厨磁电、裕富宝、环球 |
| G07 | 汤桶连六头煮面炉连柜座 | 1200*750*810+30 | 台 | 1 | 功率：12kw*2/380v，特制线盘组件，扩大加热面积，确保汤桶底部加热均匀。汤桶无清洁死角，更易清洁。材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。调控：旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。·显示：动态火力显示面板，直观显示当前火力强度。·立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。·智能防干烧保护系统，汤桶内无需感温探头，使用寿命更长。·ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。·耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能磁条，磁场分布均匀，扩大加热面积，确保汤桶底部全尺寸均匀受热。·高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。 | 名厨磁电、裕富宝、环球 |
| G08 | 四头蒸包炉 | 750*750*810+30 | 台 | 1 | 1、产品尺寸：750*750*（810+30）mm，18kw/380v；2、QuickSteam 蒸汽快速发生系统，水位精准控制，蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高。3、水位精准控制，热效率更高，上汽速度快。4、水箱：敞开式可清洁水箱设计，装拆清洗方便，更卫生、蒸品口感佳。5、排水：脚踏机械式排水，更加方便、可靠。6、内置溢流保护系统，避免因为元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐患发生。7、液体膨胀式干烧保护系统，产品使用寿命更长。8、CKC 缺水保护系统，避免水箱缺水导致设备故障。9、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。▲10、投标人所投蒸撑炉（含蒸撑炉）食品接触产品安全认证证书，提供生产厂家证书复印件盖公章。▲11、投标人所投蒸撑炉不锈钢内胆/不锈钢蒸网符合GB4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品，提供带CMA/CNAS标识的合格试验报告（报告应能体现上述内容并加盖制造商公章） | 名厨磁电、裕富宝、环球 |
| G09 | 单通工作柜 | 1300*750*800 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接, |  |
| G10 | 风冷冷冻工作柜 | 1800*750*800 | 台 | 1 | 能效：二级，1、容积：500L；2、高效节能型压缩机，功率350w；3、制冷剂：釆用符合蒙特利尔公约的环保R290制冷剂，无臭氧层破坏、无暖室效果;4、电220V/50Hz/1Ph，5、按亚热带标准设计，满足38℃的环境温度正常使用；6、快速冷冻，标况-6℃到-22℃，7、特大容量高身设计，箱体净高700mm，总高800-850；8、冰箱箱体发泡层厚度60mm，保温节能；9、内外无磁不锈钢；10、微电脑控制器，可定制物联网控制系统；11、强制自动化霜功能，化霜防干烧保险设计；12、化霜水自动蒸发功能；13、全铜冷凝器，亲水膜涡旋铜管蒸发器；14、先进风道系统，降温快速，温差均匀，箱内各点温差2℃以内；15、加长型搁条，不锈钢铰链，90℃弹簧强力回归门；16、边框防凝露设计，箱体地面干净；17、可调式万向轮，高度可微调，前面二个双刹轮；18、混合一体化制冷系统，制冷效率更高，整体可更换式维修；19、磁力门封条，节能的保障，轻松拆卸，方便清洗；20、箱内圆弧内角，便于清洁；21、线束釆用UL标准，电机为国内行业头部企业;22、釆用加密高承重食品架，饮品及食材易平稳摆放；23、采用沉余容量的散热设计与领先的风速设计，保证产品散热器不易积灰，同时散热器在半堵状态下，冰箱也能正常可靠工作；24、双层一体式不锈钢把手，牢固、美观；25、箱体底部预埋加强档，满足高负荷承重要求； | 优尼柯、福斯特、星崎 |
| G11 | 单星盆连垃圾桶柜 | 1200*750*800 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、水斗：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接, |  |
| G12 | 不锈钢排风管（含弯头、裤衩、变径） |  | ㎡ | 15 | 采用不锈钢，厚度1.0mm； |  |
| G13 | 多翼式低噪音离心通风机 | 380V/5.5KW-4 | 台 | 1 | 风量(m³/h)14000-16000,全压550-700(Pa),噪音dB(A)≤60 ，全部箱体采用面板应采用1.2mm镀锌钢板，外面烤漆处理，内置双层消音棉，采用双进风多翼式前倾叶轮，由经过精密冲压的圆弧叶片、轮盖与经拉伸工艺制成的轮盘压制而成。叶轮经动平衡校正，空气动力性能良好，运转平稳可靠；高效离心风机，电机外置，皮带传动。包含安装辅材及减震器 ★所投风机生产厂家具有中国节能产品的认证证书复印件加盖生产厂家公章（红章）； ★所投风机厂家具有防爆合格证及检测报告，复印件加盖生产厂家公章（红章）； ★所投风机厂家能效效率能达到1级，并提供风机能源效率检测报告，复印件加盖生产厂家公章（红章）。 | 恒宝，高科，亿利达 |
| G14 | 智能变频控制箱 | FB3000-0550 | 台 | 1 | 1、功率：5.5KW,智能变频控制系统，智能显示面板，智能触控按键，动行状态显示类，LCD大屏显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例；用户可实时查看设备运行状态和节能效益；2、对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能。3、风机、净化器可单独控制，也可一次启停；4、多模式控制功能，可随时切换；具一键静音功能；▲5、不锈钢拉丝外壳，对外壳各部分以0.5J的冲击能量打击3次后，应无损坏；防加绝缘厚度不小于1mm; 加强绝缘厚度不小于2mm;并提供具体有MA、CNAS检测报告作为佐证 | 厨灵，风宝，ABB |
| H.凉菜间 |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 净水器 | QC71-TWIN-MC2+20PH | 套 | 1 | 1、精度：0.5微米；瞬间流量：12.6L/分钟；处理量：18000加仑；去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢.2、双联； | 爱惠浦，3M，A.0史密斯 |
| H02 | 制冰机连储冰箱 | FM260A/660*670*930 | 台 | 1 | 1、电压：220V；2、功率：850W；3、产冰量：140kg/24h；4、储冰量：50kg；5、冰型：方块冰 。 | Pure ice，斯科茨曼，星崎 |
| H03 | 单通工作柜 | 1500*700*800 | 台 | 2 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接, |  |
| H04 | 风冷冷冻工作柜 | 1500*700*800/100 | 台 | 2 | 能效：二级，1、容积：500L；2、高效节能型压缩机，功率350w；3、制冷剂：釆用符合蒙特利尔公约的环保R290制冷剂，无臭氧层破坏、无暖室效果;4、电220V/50Hz/1Ph，5、按亚热带标准设计，满足38℃的环境温度正常使用；6、快速冷冻，标况-6℃到-22℃，7、特大容量高身设计，箱体净高700mm，总高800-850；8、冰箱箱体发泡层厚度60mm，保温节能；9、内外无磁不锈钢；10、微电脑控制器，可定制物联网控制系统；11、强制自动化霜功能，化霜防干烧保险设计；12、化霜水自动蒸发功能；13、全铜冷凝器，亲水膜涡旋铜管蒸发器；14、先进风道系统，降温快速，温差均匀，箱内各点温差2℃以内；15、加长型搁条，不锈钢铰链，90℃弹簧强力回归门；16、边框防凝露设计，箱体地面干净；17、可调式万向轮，高度可微调，前面二个双刹轮；18、混合一体化制冷系统，制冷效率更高，整体可更换式维修；19、磁力门封条，节能的保障，轻松拆卸，方便清洗；20、箱内圆弧内角，便于清洁；21、线束釆用UL标准，电机为国内行业头部企业;22、釆用加密高承重食品架，饮品及食材易平稳摆放；23、采用沉余容量的散热设计与领先的风速设计，保证产品散热器不易积灰，同时散热器在半堵状态下，冰箱也能正常可靠工作；24、双层一体式不锈钢把手，牢固、美观；25、箱体底部预埋加强档，满足高负荷承重要求； | 优尼柯、福斯特、星崎 |
| H05 | 紫外线杀菌灯连支架 | 40W | 台 | 2 | 1、电源：220V 2、功率：0.036KW | 虎丘，OSRAM，飞利浦 |
| H06 | 单通工作柜 | 1050*700*800/100 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接. |  |
| H07 | 洗手星盆 | 500*450*250/550 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、水斗：304-1.2mm不锈钢，3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，4、立柱：38*38×1.2mm方管，5、横管：38*25×1.2mm方管，6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |
|  | 感应龙头 | JC-8295 | 个 | 1 | 1、中心距为4〃感应龙头，2、台式安装，铸造水嘴，3、AC-DC控制模块，4、能调节问的混水阀， | 君畅，龙旗嘉业，天仕 |
|  | —拨柄去水器 | LB-1010 | 套 | 1 | 1、拨柄长度260mm | 君畅，龙旗嘉业，天仕 |
|  | —下水组件 |  | 套 | 1 | 1、配2寸三通管;2、配2寸弯头;3、配2寸管;4、配2寸活节 |  |
|  | 感应烘手器 | 2000W | 台 | 1 | 冷/热风 |  |
| H08 | 四门风冷冷冻冰箱 | 1230*800*1980 | 台 | 1 | 能效：二级，1、容积：1050L；2、高效节能型压缩机，功率680w；3、制冷剂：釆用符合蒙特利尔公约的环保R290制冷剂，无臭氧层破坏、无暖室效果;4、电220V/50Hz/1Ph，5、按亚热带标准设计，满足38℃的环境温度正常使用；6、快速冷冻，标况-6℃到-22℃，7、特大容量高身设计，冰箱整体高1970mm，宽1230mm，深度800mm；8、冰箱箱体发泡层厚度60mm，保温节能；9、内外无磁不锈钢；10、微电脑控制器，可定制物联网控制系统；11、强制自动化霜功能，化霜防干烧保险设计；12、化霜水自动蒸发功能；13、全铜冷凝器，亲水膜涡旋铜管蒸发器；14、先进风道系统，降温快速，温差均匀，箱内各点温差2℃以内；15、加长型搁条，不锈钢铰链，90℃弹簧强力回归门；16、边框防凝露设计，箱体地面干净；17、可调式万向轮，高度可微调，前面二个双刹轮；18、混合一体化制冷系统，制冷效率更高，整体可更换式维修；19、磁力门封条，节能的保障，轻松拆卸，方便清洗；20、箱内圆弧内角，便于清洁；21、线束釆用UL标准，电机为国内行业头部企业;22、釆用加密高承重食品架，饮品及食材易平稳摆放；23、采用沉余容量的散热设计与领先的风速设计，保证产品散热器不易积灰，同时散热器在半堵状态下，冰箱也能正常可靠工作；24、双层一体式不锈钢把手，牢固、美观；25、箱体底部预埋加强档，满足高负荷承重要求； | 优尼柯、福斯特、星崎 |
| H08-1 | 刀具消毒柜 | 550*150*640 | 台 | 1 | 1、电源：紫外线灯16W/ 恒温器70W-0.3A/ 230V 50Hz 单相；2、机身由 AISI 304 不锈钢制造；3、深色有机玻璃门可完全封闭内室；4、可抽出的透明有机玻璃刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒；5、有两个消毒灯，每个功率为8W；投标人具有消毒产品生产企业卫生许可证 |  |
| H09 | 双星盆台柜 | 1200*800*800/100 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、水斗：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接, |  |
| H10 | —摇摆混水龙头 | LB-1012 | 台 | 2 | 1、12〃（305mm）摇摆式水嘴 | 君畅，龙旗嘉业，天仕 |
| H11 | —拨柄去水器 | LB-1010 | 台 | 2 | 1、拨柄长度260mm | 君畅，龙旗嘉业，天仕 |
| H12 | —下水组件 |  | 套 | 2 | 1、配2寸三通管;2、配2寸弯头;3、配2寸管;4、配2寸活节 |  |
| H13 | 单通工作柜 | 1800*800*800/100 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接, |  |
| H14 | 灭蝇灯 | 480*580*520 | 台 | 1 | 1、额定电压：220V，2、额定频率：50Hz，3、额定功率：20W，4、光源选用专用灯管，诱捕力强，比一般的灭蚊灯及杀虫喷雾剂有效3-4倍。5、采用诱、捕结合的方式，使昆虫直接粘附在捕蝇纸板上，易于清除，不会散落地 面造成污染。6、室内壁挂式设计，易于安装及维护。 | 蝇博士，亨得利，海克 |

注：①本项目工期较紧，中标单位须按采购人要求与装饰装修等单位交叉协调施工。各潜在投标人自行现场踏勘，综合考虑报价。

②结合现场满足采购人的使用需求安装所需增加的材料综合考虑报价，后续不再增加任何费用。

③上表所要求提供生产厂家出厂合格证、原厂盖公章的证明材料、检测报告和品牌生产厂质量保证书及认证证书原件中标供应商须在货到现场时需向业主提供审核，否则不予接收，为尽快投入使用，本项目工期紧，必须按采购人要求时间完成。

④投标时投标人可以选择上述推荐品牌中的产品或是选择产品质量相当于或优于推荐品牌的产品。如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌，且必须在投标答疑截止时间前向招标人提出，经招标人认可后以答疑文件的形式发出后方可。

（2）产品质量要求：

产品为全新未使用过的原装合格正品，安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准。

（3）供货期限要求：

采购安装内容须在合同签订后20日内送达东台黄海森林公园（采购人指定地点）安装调试完毕。

（4）售后服务要求：

① 询价产品的质量保证期不低于 两 年；

② 询价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

③ 在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，供应商和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

④ 质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

3、本询价文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责，投标人若对询价文件有疑问，应于2023年 11 月 9 日11时前以电子邮件形式（未疑问的视同认可）发送到东台黄海森林投资发展有限公司，要求注明被疑问项目名称，不要标明疑问人的单位名称。邮箱1027190253@qq.com。无论是招标人根据需要或是根据投标人的要求对招标文件进行的澄清、修改或补充，招标人都将以书面形式提交东台黄海森林投资发展有限公司备案并上网，投标人于2023年 11 月 9 日18时后到东台市人民政府、东台黄海森林公园官方网站上查阅（投标人在投标截止时间的一日前应当每天都要查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。该澄清、修改或补充作为询价文件的组成部分，具有约束作用。当询价文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的为准。询价文件以外内容，不予答复。

4、询价采购报价单的内容填写字迹必须工整，产品型号及配置要求和报价均不得修改。

5、询价保证金的缴纳、退还：

（1）本次询价保证金19000.00元（投标时不需要提供投标保证金，中标人必须按采购人要求在公示期内从基本户及时缴纳相关保证金，否则招标人有权取消其中标资格。）

（2）下列任何情况发生时，询价保证金将不予退还：

① 投标人在投标有效期内撤回其投标的；

② 提供虚假材料谋取中标、成交的；

③ 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

④ 与采购人、其他供应商恶意串通的。

6、参加询价采购的供应商应仔细阅读理解采购单位的询价文件要求，对产品负责，一旦成为成交供应商必须及时按照询价文件要求签订合同。

7、询价响应文件的组成：

（1）资格审查资料：

① 供应商营业执照副本复印件；

② 上一年度（或上上年度）经审计的财务报告完整版（成立不满一年不需提供）或银行出具的资信证明；

③ 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（近期）；

④ 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤ 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥ 供应商法定代表人身份证明和响应文件签署授权委托书（另附法定代表人、被委托人的身份证正反面复印件）；

⑦ 供应商为被委托人缴纳的社会养老保险证明复印件；

⑧ 供应商的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

⑨ 投标人报名转账凭证或收据；

⑩ 与资格审查有关的其他资料（业绩扫描件）。

- 报价表；

（3）响应函；

（4）供应商的服务承诺。

注：（1）以上材料须按顺序进行排列。

（2）“上一年度（或上上年度）经审计的财务报告”，供应商应提供经审计的财务报告完整版，或银行出具的资信证明。

（3）“依法缴纳税收的相关材料”，供应商应提供近期缴纳税收的凭据。

（4）“依法缴纳社会保障资金的相关材料”，供应商应提供近期缴纳社会保险的凭据。

（5）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（6）资格审查资料中的“近期”是指近一年以来的任一时间段。

（7）如为法定代表人参与询价的无须提供“响应文件签署授权委托书”和“被委托人缴纳的社会养老保险证明”。

（8）与本次询价无关的资料不要求提供。

8.响应文件签署：

（1）书面声明、法定代表人身份证明书、询价采购报价单、响应函、服务承诺均需加盖供应商单位公章，有签字要求的必须签字。

（2）营业执照副本、财务报表、纳税和社保证明、养老保险、“信用中国”截图的复印件均需加盖供应商单位公章。

（3）授权委托书需同时加盖供应商单位公章和法定代表人印章。

- 响应文件的生成、压缩、装订、密封和标记：

（1）响应文件按“7、询价响应文件的组成”的内容和顺序编制，按要求签字盖章后生成PDF文档，使用360压缩打包加密后发送至采购人指定的邮箱，压缩包密码建议采用字母与数字的组合，压缩包里面有且仅有一个PDF文档。压缩包文件名为本询价项目名称，邮箱发送主题上标明“响应文件”字样。

（2）本询价项目有章印和签字要求的必须为原件扫描件。

（3）供应商成交后在“成交结果公告”上网后5个工作日内按要求编制全套纸质文件送至招标代理单位。

（4）成交供应商提供的响应文件的装订按“7、询价响应文件的组成”的内容和顺序编制，按“8.响应文件签署”的要求装订成册。

10.询价投标文件的递交：详见询价公告。

11、响应文件接收：详见询价公告。

12、响应文件评审：

（1）询价小组的组建

询价小组由采购人依法组建，负责资格审查、评审活动。

（2）评审过程的保密

① 投标文件接收截止时间后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交供应商的确定或成交候选供应商的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

② 在投标文件的评审和比较、成交供应商确定或成交候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和询价小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

③ 成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交供应商不得向询价小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（3）开启、评审程序

① 本项目采取不见面开标的形式进行开标，投标人通过腾讯会议参加开标会议，腾讯会议号：608 606 278，供应商不必抵达东台黄海森林公园，但必须在投标截止时间前发送加密的响应文件至采购人指定的邮箱1027190253@qq.com。

② 供应商必须在响应文件提交截止时间后15分钟内，使用发送响应文件的邮箱将响应文件的解密密码发送至采购人指定的邮箱。

③ 工作人员进入指定邮箱下载各供应商的响应文件，如同一供应商在响应文件提交截止时间之前发送了两份或多份响应文件，则以最后发送的响应文件为准。

④ 由采购人依法组建的询价小组根据解密的询价响应文件以及质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评审价最低的原则确定成交供应商。如出现最低评审价多家相同，由采购人随机抽取确定成交供应商。

（4）响应文件有下列情形之一的，将被拒绝接收

① 供应商递交的响应文件和解密密码由不同邮箱发送的；

② 供应商递交的响应文件逾期到达或未发送至指定邮箱的；

③ 供应商未按照询价文件要求生成与压缩响应文件的。

13、成交及合同授予：

（1）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终评审价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最终评审价最低的供应商为成交供应商。

（2）采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

（3）成交通知书是合同的组成部分。

（4）成交供应商应当自收到成交通知书之日起3日内，与采购人签订合同，否则按提交响应文件在截止时间后撤回处理。询价文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。签订合同之前向采购单位缴纳履约保证金 中标价的10% 元，并以招标人通知为准，开始服务日期，经验收合格后退还履约保证金。

（5）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将合同送至政府招标办进行备案。

（6）成交供应商放弃成交或不按询价文件和成交通知书规定与采购人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人将取消成交供应商成交资格、投标保证金不予退还，并作为不良行为予以记载。给采购人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

（7）采购人应当确定排名第一的成交候选供应商作为成交供应商，成交供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行政府采购合同的，或者询价文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新组织询价采购。

14、付款方式：所有货物经安装调试并验收合格后一周内付总价的50%，正常运行12个月后，按经审计确认的财务决算付至审定额的95%，质保期满后无质量问题付清余款。本工程质保期两年。

15、无效响应文件条款：

（1）供应商不具备询价文件规定的资格要求的；

（2）响应文件未按规定要求签署、盖章的；

（3）询价报价超出最高限价的；

（4）被委托人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）由被委托人参与询价，但未随响应文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

（7）响应文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按询价文件规定提交备选方案的除外。

（9）响应文件修改处未加盖供应商公章的；

（10）响应文件中询价产品供货期限、售后服务条款不符合询价文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于询价文件规定指标、要求的；

（11）以他人的名义参与、串通参与、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与的；

（12）响应文件中的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，经询价小组质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但询价小组认为其理由不能成立的；

（13）组成联合体递交响应文件，响应文件中未附联合体协议的。

（14）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

（15）响应文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的：

16、废标条款

（1）符合专业条件的供应商或对询价文件作出实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）询价小组认定询价文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，采购人应将废标理由通知递交响应文件的供应商。

17、质疑和投诉：

（1）供应商认为询价文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：东台黄海森林投资发展有限公司

联系电话：0515-85870005

通讯地址：东台沿海经济区花林路8号

说明：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

① 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

② 对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

（2）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关部门提起投诉。

受理投诉的方式：直接送达或邮寄（投诉书须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门： 东台黄海海滨国家森林公园管理中心

联系电话： 0515-85870016

通讯地址： 东台沿海经济区花林路8号

说明：在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人和采购代理机构暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。

采购人和采购代理机构收到暂停采购活动通知后应当立即中止采购活动，在法定的暂停期限结束前或者有关部门发出恢复采购活动通知前，不得进行该项采购活动。

（3）质疑函范本。

质  疑  函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         标段：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标段进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第二章  投标文件格式文本

- 1、响   应  函

：（采购人名称）

根据贵方名称                 询价文件，兹宣布同意如下：

- 按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

- 我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的响应文件提交截止日期起遵循本响应文件。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本次询价有关的正式通讯地址为：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖单位公章）：

- 年      月      日

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

- 4.法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

5.响应文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权         （投标人名称）的        （姓名）         为我公司签署本项目响应文件的合法代理人，我承认被授权人全权代表我签署的本项目响应文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）         性别：        年龄：

身份证号码：                          职务：

联系号码（手机号码）;

供应商：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：         年    月    日

（附：被委托人身份证正反面复印件）

6.1询价采购报价单

项目名称：森活集厨具采购安装项目

| 厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 推荐品牌 | 单价 | 合价 |
| A.库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 米面架 |  | 1200*500*250 | 台 | 3 | 1、采用304#不锈方管38*38，厚度1.0mm，所有管都安装补强撑；2、面板能承受150KG/m2的平均载荷不变形 |  |  |  |
| A02 | 米面架 |  | 1000*500*250 | 台 | 2 | 1、采用304#不锈方管38*38，厚度1.0mm，所有管都安装补强撑；2、面板能承受150KG/m2的平均载荷不变形 |  |  |  |
| A03 | 四层平板货架 |  | 1200*500*1600 | 台 | 3 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |  |  |
| B.加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 四层平板货架 |  | 750*500*1600 | 台 | 1 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |  |  |
| B02 | 四层平板货架 |  | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |  |  |
| B03 | 四门风冷冷冻冰箱 |  | 1230*800*1980 | 台 | 2 | 能效：二级，1、容积：1050L；2、高效节能型压缩机，功率680w；3、制冷剂：釆用符合蒙特利尔公约的环保R290制冷剂，无臭氧层破坏、无暖室效果;4、电220V/50Hz/1Ph，5、按亚热带标准设计，满足38℃的环境温度正常使用；6、快速冷冻，标况-6℃到-22℃，7、特大容量高身设计，冰箱整体高1970mm，宽1230mm，深度800mm；8、冰箱箱体发泡层厚度60mm，保温节能；9、内外无磁不锈钢；10、微电脑控制器，可定制物联网控制系统；11、强制自动化霜功能，化霜防干烧保险设计；12、化霜水自动蒸发功能；13、全铜冷凝器，亲水膜涡旋铜管蒸发器；14、先进风道系统，降温快速，温差均匀，箱内各点温差2℃以内；15、加长型搁条，不锈钢铰链，90℃弹簧强力回归门；16、边框防凝露设计，箱体地面干净；17、可调式万向轮，高度可微调，前面二个双刹轮；18、混合一体化制冷系统，制冷效率更高，整体可更换式维修；19、磁力门封条，节能的保障，轻松拆卸，方便清洗；20、箱内圆弧内角，便于清洁；21、线束釆用UL标准，电机为国内行业头部企业;22、釆用加密高承重食品架，饮品及食材易平稳摆放；23、采用沉余容量的散热设计与领先的风速设计，保证产品散热器不易积灰，同时散热器在半堵状态下，冰箱也能正常可靠工作；24、双层一体式不锈钢把手，牢固、美观；25、箱体底部预埋加强档，满足高负荷承重要求； |  |  |  |
| B04 | 步进式开水器连底座 |  | 380V/9KW | 套 | 1 | 1、电压：380v;2、功率：9kw;3、容量：50L;4、内胆采用食品级安全不锈钢; |  |  |  |
| B05 | 净水器 |  | QC71-TWIN-MC2+20PH | 套 | 1 | 1、精度：0.5微米；瞬间流量：12.6L/分钟；处理量：18000加仑；去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢.2、双联； |  |  |  |
| B06 | 座台式绞切肉机 |  | YS-SL260JQ-F | 台 | 1 | 机身铝压铸一体成型，全不锈钢拆卸式绞肉器一体浇筑成型,切片机采用铝压铸成型，不锈钢专利切片刀头，可拆卸、方便清洗、可调节。电机功率:220V、1.1KW,50HZ，独有过载保护系统，一键切换，绞肉量:200KG/H;出肉粗细从3.2mm-8.0mm可选配，进料口:70mm;切片量:150KG/H:切片厚度从4.0mm;进料口:88mm*46mm。 |  |  |  |
| B07 | 双层工作台 |  | 1000*700*800/150 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，4、立柱：38*38×1.2mm方管，5、台脚：可调节不锈钢子弹脚，6、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观 |  |  |  |
| B08 | 洗地龙头 |  | LB-2255G-15-T | 台 | 1 | 1、304#不锈钢封闭款；2、附带摇摆支架与双温调节止回阀； |  |  |  |
| B09 | 双星盆台 |  | 1500*700*800/150 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、水斗：304-1.2mm不锈钢，3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，4、立柱：38*38×1.2mm方管，5、横管：38*25×1.2mm方管，6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |
| B10 | —摇摆混水龙头 |  | LB-1012 | 台 | 2 | 1、12〃（305mm）摇摆式水嘴 |  |  |  |
| B11 | —拨柄去水器 |  | LB-1010 | 台 | 2 | 1、拨柄长度260mm |  |  |  |
| B12 | —下水组件 |  |  | 套 | 2 | 1、配2寸三通管;2、配2寸弯头;3、配2寸管;4、配2寸活节 |  |  |  |
| B13 | 挂墙式电热水器 |  | 80L | 台 | 1 | 挂壁式储水型，220V/2.5KW, |  |  |  |
| B14 | 侧单星盆台 |  | 1500*700*800/150 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、水斗：304-1.2mm不锈钢，3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，4、立柱：38*38×1.2mm方管，5、横管：38*25×1.2mm方管，6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |
| B15 | —摇摆混水龙头 |  | LB-1012 | 台 | 1 | 1、12〃（305mm）摇摆式水嘴 |  |  |  |
| B16 | —拨柄去水器 |  | LB-1010 | 台 | 1 | 1、拨柄长度260mm |  |  |  |
| B17 | —下水组件 |  |  | 套 | 1 | 1、配2寸三通管;2、配2寸弯头;3、配2寸管;4、配2寸活节 |  |  |  |
| B18 | 四层平板货架 |  | 900*500*1600 | 台 | 1 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |  |  |
| B19 | 灭蝇灯 |  | 500*120*290，DF-30SN | 台 | 1 | 1、额定电压：220V，2、额定频率：50Hz，3、额定功率：20W，4、光源选用专用灯管，诱捕力强，比一般的灭蚊灯及杀虫喷雾剂有效3-4倍。5、采用诱、捕结合的方式，使昆虫直接粘附在捕蝇纸板上，易于清除，不会散落地 面造成污染。6、室内壁挂式设计，易于安装及维护。 |  |  |  |
| B20 | 风幕机 |  | L=1500 | 台 | 1 | 1、电压：220V；2、功率：0.527KW；3、风速：15/10米/S；4、贯流式。 |  |  |  |
| C.热厨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 四层平板货架 |  | 1200*500*1600 | 台 | 1 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |  |  |
| C02 | 厨房灭火系统及控制箱 |  | L=6900 | 台 | 1 | 设备应采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构，连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚不少于1.5mm，便于长久使用，无需更换，保留30CM对应样品放于现场备查。1、▲产品应符合标准：GA498-2012/XF498-2012，机械启动式；产品使用的灭火剂有效期不少于8年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥20个喷嘴，提供带有CMA/CNAS/CNCF标识厨房设备灭火装置《型式试验》复印件加盖生产商公章（报告中应能体现上述要求）；2、▲产品使用的灭火剂凝固点＜0°C，7＜PH值＜9，毒性为0，符合GB 17835-2008、GB/T 13267-1991和GB/T 6682-2008等标准，提供带有CMA/CNAS/CNCF标识的《食用油专用灭火剂全项试验报告》和《食用油专用灭火剂毒性试验报告》复印件加盖生产商公章（报告中应能体现上述要求）；3、▲充装灭火剂的药剂瓶应符合GB/T2423.22-2012标准，提供具有CMA/CNAS/CNCF标识的《药剂瓶高低温测试检测报告》复印件加盖生产商公章（报告中应能体现上述要求）； |  |  |  |
| C03 | 电热海鲜蒸柜 |  | 900*900*1850 | 台 | 1 | 380V/24KW，1、柜前外身与柜内胆整体折弯成型、蒸汽发生水胆连上柜体，采用304#不锈钢板，厚度为1.2mm。2.侧板、门均采用厚度为304*1.0mm，背板、内胆均采304*1.0mm3、蒸柜蒸汽发生水胆外板采用304*1.5mm不锈钢板，水胆内火管采用304*1.5mm不锈钢，全为不锈钢蒸汽水胆；4、蒸柜支撑架采用38*38mm镀锌方管，拉铆连接工艺；5、蒸柜脚外套φ51mm左右1.5mm不锈钢钢管，炉脚内含支承钢柱为φ50mm*3.5，下配承重调节脚；6、采用节能燃烧器并配电子打火系统、天然气专用气阀，配置耐高温风机,风机电压220V；7、具备电磁阀独立自动供水功能，水箱带缺水保护；8、三门蒸柜配三格四层网架，每格内胆蒸汽独立控制。9、门框装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条。手封柄为渐进式不锈钢手柄。投标人具有电热产品生产企业卫生许可证 |  |  |  |
| C04 | 洗地龙头 |  | LB-2255G-15-T | 台 | 1 | 1、304#不锈钢封闭款；2、附带摇摆支架与双温调节止回阀； |  |  |  |
| C05 | 风冷冷冻工作柜 |  | 1800*700*800/100 | 台 | 2 | 能效：二级，1、容积：500L；2、高效节能型压缩机，功率350w；3、制冷剂：釆用符合蒙特利尔公约的环保R290制冷剂，无臭氧层破坏、无暖室效果;4、电220V/50Hz/1Ph，5、按亚热带标准设计，满足38℃的环境温度正常使用；6、快速冷冻，标况-6℃到-22℃，7、特大容量高身设计，箱体净高700mm，总高800-850；8、冰箱箱体发泡层厚度60mm，保温节能；9、内外无磁不锈钢；10、微电脑控制器，可定制物联网控制系统；11、强制自动化霜功能，化霜防干烧保险设计；12、化霜水自动蒸发功能；13、全铜冷凝器，亲水膜涡旋铜管蒸发器；14、先进风道系统，降温快速，温差均匀，箱内各点温差2℃以内；15、加长型搁条，不锈钢铰链，90℃弹簧强力回归门；16、边框防凝露设计，箱体地面干净；17、可调式万向轮，高度可微调，前面二个双刹轮；18、混合一体化制冷系统，制冷效率更高，整体可更换式维修；19、磁力门封条，节能的保障，轻松拆卸，方便清洗；20、箱内圆弧内角，便于清洁；21、线束釆用UL标准，电机为国内行业头部企业;22、釆用加密高承重食品架，饮品及食材易平稳摆放；23、采用沉余容量的散热设计与领先的风速设计，保证产品散热器不易积灰，同时散热器在半堵状态下，冰箱也能正常可靠工作；24、双层一体式不锈钢把手，牢固、美观；25、箱体底部预埋加强档，满足高负荷承重要求； |  |  |  |
| C06 | 吊天花式双层架 |  | 1600*400*H | 台 | 1 | 1、层板：304-1.2mm不锈钢，2、底面封板：304-1.0mm不锈钢，3、吊杆：25x25的方管，4、四角配防撞条 |  |  |  |
| C07 | 双通热风工作柜 |  | 1800*800*800,220V/2.2Kw | 台 | 3 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接 |  |  |  |
| C08 | 十层触摸屏万 能蒸烤箱 |  | 880×876×1152 | 台 | 1 | 380V/18.3KW，内置 Turbo-Booster 锅炉，强劲高效新鲜蒸汽发生器， 全面满足精细蒸汽团的要求。Linux 开源式控制系统可快 速满足新零售智能厨房业态延展性功能需求，支持大数据 管理功能。 具备蒸、烤、 蒸烤混合三种烹饪方式，强大的烹饪能力 和出色的菜单储存功能(1024个菜单)，完美满足中、西 式菜肴烹饪要求。30~300°C宽域烹饪温度调节、Delta T 温差控制和多段 烹饪控制完美实现中式爆炒、焖、蒸、 炖、烧烤等不同烹饪方式。 配置高精度、多点感应元件中心肉针探头。 特有的设备自诊断功能，便于及时发现故障，迅 速维修 。万能蒸烤箱系统操作权限分级管理，日常操作、管理者 权限及后台 数大据分析诊断三级权限。 自带四种自动清洗模式，从极简型的快速清洗到深度清 洗，在点动指尖之间快速实现。它配备的高效半开叶轮循 环泵，利用水 溶清洁剂循环反复清洗整个水道系统，充 分利用药效，同时极大节约用水，降低运营成本。 设备门配置 3 层隔热玻璃，玻璃具有 LOW-E 薄膜涂层， 最大限度确保最低 的热流失。通过其玻璃之间的架空层 设计，充分利用空气隔热，可确保最外层玻璃的温度得以 控制，避免高温烫伤和意外发生。门锁两段开门设计，第一段开门以便蒸汽充分挥发，第二段完全开门取餐，避免一次性开门蒸汽外冲造成烫伤。 |  |  |  |
| C09 | 万能蒸烤箱插盘柜 |  | 950*850*500 | 台 | 1 | 材质304，板厚1.5--2.0MM,配套万能蒸烤箱 |  |  |  |
| C10 | 双星盆台柜 |  | 1200*700*800/100 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、水斗：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接, |  |  |  |
| C11 | —摇摆混水龙头 |  | LB-1012 | 台 | 2 | 1、12〃（305mm）摇摆式水嘴 |  |  |  |
| C12 | —拨柄去水器 |  | LB-1010 | 套 | 2 | 1、拨柄长度260mm |  |  |  |
| C13 | —下水组件 |  |  | 套 | 2 | 1、配2寸三通管;2、配2寸弯头;3、配2寸管;4、配2寸活节 |  |  |  |
| C14 | 炉拼柜 |  | 400*1000*810/450 | 台 | 2 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接 |  |  |  |
| C15 | 刀具消毒柜 |  | 550*150*640 | 台 | 1 | 1、电源：紫外线灯16W/ 恒温器70W-0.3A/ 230V 50Hz 单相；2、机身由 AISI 304 不锈钢制造；3、深色有机玻璃门可完全封闭内室；4、可抽出的透明有机玻璃刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒；5、有两个消毒灯，每个功率为8W；投标人具有消毒产品生产企业卫生许可证 |  |  |  |
| C16 | 电磁单头低汤炉 |  | 700*850*530+720 | 台 | 1 | 1、产品规格：700*850*（530+720）mm，15kw/380v，380V三相四线（安装线径：4*6mm²，漏电保护开关规格：40A/3P），设备可配450或者500汤锅。水龙头：配备 不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。▲2、投标人所投商用电磁矮汤炉须提供商用电磁矮汤炉（须对应产品名称：“商用电磁矮汤炉/电磁矮汤炉”）依据GB40876-2021 对设备热效率实测值不低于94%， 提供带“CMA”/“CNAS”标识符合的测试报告。▲3、投标人所投商用电磁矮汤炉须提供商用电磁矮汤炉依据GB/T17626.3-2016、GB/T17626.6-2017、GB/T17626.12-2013电磁兼容 试验和测量技术对设备射频电磁场辐射抗扰度试验、 射频场感应的传导骚扰抗扰度、振玲波抗扰度进行试验，提供带“CMA”/“CNAS”标识符合的测试报告。▲4、投标人所投单头电磁矮汤炉须满足单头电磁矮汤炉（报告名称需含“电磁矮汤炉”）依据GB4706.1-2005、GB4706.52-2008对设备的发热、耐潮湿、稳定性和机械危险进行测试，提供带“CMA”/“CNAS”标识符合的测试报告，报告复印件加项目名称水印需盖生产厂家公章。▲5、投标人所投商用电磁矮汤炉须满足商用电磁矮汤炉（报告名称需含“电磁矮汤炉”）依据GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008对设备的低温储存、高温储存进行测试，提供带“CMA”/“CNAS”标识合格的检验报告，报告复印件加项目名称水印需盖生产厂家公章。 ▲6、投标人须提供商用电磁灶核心部件电磁灶微晶板（加热面板）依据 GB/T 20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）》及 GB/T 2423.55-2006 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Eh：锤击试验》方法，试验等级IK07，垂直落锤平面任意5个点（碰撞能量2±5%J，跌落高度400±1%mm），每个点一次，试验结束后，外观、结构无破坏、损伤。提供带"CMA"/"CNAS"标识符合的检验报告。▲7、投标人所投商用电磁矮汤炉须满足商用电磁矮汤炉（报告名称需含“电磁矮汤炉”）承重不小于200kg， 加热面积不小于1100cm²，提供的检测报告真实有效，检测报告需要在 国家市场监督总局网站可查，提供网址和查询结果盖生产厂家公章。▲以上报告资料需全部提供，提供的报告复印件加项目名称水印需盖生产厂家公章，缺一不可否则视为未提供。 |  |  |  |
| C17 | 四门风冷冷冻冰箱 |  | 1230*800*1980 | 台 | 2 | 能效：二级，1、容积：1050L；2、高效节能型压缩机，功率680w；3、制冷剂：釆用符合蒙特利尔公约的环保R290制冷剂，无臭氧层破坏、无暖室效果;4、电220V/50Hz/1Ph，5、按亚热带标准设计，满足38℃的环境温度正常使用；6、快速冷冻，标况-6℃到-22℃，7、特大容量高身设计，冰箱整体高1970mm，宽1230mm，深度800mm；8、冰箱箱体发泡层厚度60mm，保温节能；9、内外无磁不锈钢；10、微电脑控制器，可定制物联网控制系统；11、强制自动化霜功能，化霜防干烧保险设计；12、化霜水自动蒸发功能；13、全铜冷凝器，亲水膜涡旋铜管蒸发器；14、先进风道系统，降温快速，温差均匀，箱内各点温差2℃以内；15、加长型搁条，不锈钢铰链，90℃弹簧强力回归门；16、边框防凝露设计，箱体地面干净；17、可调式万向轮，高度可微调，前面二个双刹轮；18、混合一体化制冷系统，制冷效率更高，整体可更换式维修；19、磁力门封条，节能的保障，轻松拆卸，方便清洗；20、箱内圆弧内角，便于清洁；21、线束釆用UL标准，电机为国内行业头部企业;22、釆用加密高承重食品架，饮品及食材易平稳摆放；23、采用沉余容量的散热设计与领先的风速设计，保证产品散热器不易积灰，同时散热器在半堵状态下，冰箱也能正常可靠工作；24、双层一体式不锈钢把手，牢固、美观；25、箱体底部预埋加强档，满足高负荷承重要求； |  |  |  |
| C18 | 吊天花式双层架 |  | 1650*450*H | 台 | 2 | 1、层板：304-1.2mm不锈钢，2、底面封板：304-1.0mm不锈钢，3、吊杆：25x25的方管，4、四角配防撞条 |  |  |  |
| C19 | 电磁双炒双尾炒炉 |  | 2000*1000*810+440 | 台 | 1 | 1、产品规格：2000*1000*（810+440）mm，2*15kw/380v，380V三相四线，设备赠送4个19"炒锅。▲2、通过一种仿真明火的电磁炉以及功率控制方法，解决传统电磁灶无法抛锅的难题，让菜品受热更加均匀（投标人所投电磁小炒灶须提供生产厂家关于仿真明火技术报告或中华人民共和国国家知识产权局出具的证书）▲3、线圈盘热值转化率高，按GB 40876-2021标准进行试验，在额定功率大于或等于8kw小于18kw时热效率实测值不小于92%，能效等级为一级（投标人所投商用电磁小炒灶须提供生产厂家对应产品名称“含电磁小炒灶”，提供带CMA/CNAS标识的合格试验报告（报告应能体现上述内容并加盖制造商公章）。▲4、投标人所投商用电磁小炒灶（须对应产品名称：“商用电磁小炒灶/电磁小炒灶”）应具有一定的功率调节功能，功率调节范围的上限为最大输入功率，功率范围的下限应为器具最小挡的输入功率，依据QB/T 1236-2008《电磁灶》进行试验，提供检测合格的检测报告。检测报告应为权威机构（具有“CMA”或“CNAS”认证的机构）出具的报告复印件（报告须网上可查/或报告上带二维码可扫描查询真伪），报告复印件需盖生产厂家公章，否则视为未提供。▲5、投标人须提供电磁灶核心部件电磁灶微晶板（加热面板）依据 GB/T 20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）》及 GB/T 2423.55-2006 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Eh：锤击试验》第3条款，第6条款方法，检测试验等级IK06：（碰撞能量1±5%J，跌落高度：400±1%mm）垂直落锤平面任意5个点，每个点各锤击一次，试验结束后，外观、结构应无破坏、损伤。提供提供带"CMA"/"CNAS"标识的检验报告（试验报告复印件需盖生产厂家公章）并须提供对应资料原件或有效的网上查询路径（投标人应单独注明具体的查询路径，包括但不限于网址或报告上带有对应二维码等，并保证可正常查询，否则视为无效报告）。▲以上报告资料需全部提供，提供的报告复印件加项目名称水印需盖生产厂家公章，缺一不可否则视为未提供。 |  |  |  |
| C20 | 灭蝇灯 |  | 500*120*290，DF-30SN | 台 | 1 | 1、额定电压：220V，2、额定频率：50Hz，3、额定功率：20W，4、光源选用专用灯管，诱捕力强，比一般的灭蚊灯及杀虫喷雾剂有效3-4倍。5、采用诱、捕结合的方式，使昆虫直接粘附在捕蝇纸板上，易于清除，不会散落地 面造成污染。6、室内壁挂式设计，易于安装及维护。 |  |  |  |
| C21 | 电磁四头平头炉连下掩门柜 |  | 800*800*810+30 | 台 | 1 | 功率：380V/3.5KW*4，1、产品尺寸：800*800*（810+30），14kw/380v。2、电磁感应加热，聚能线圈盘设计，火力均匀强劲。3、高强度独立微晶面板，耐冷热冲，耐磨损，耐撞击。▲4、投标人所投商用电磁煲仔炉须满足商用电磁煲仔炉（报告名称需含“电磁煲仔炉”）依据GB 17625.1-2012、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2008、GB/T 17626.12-2013标准，分别对设备进行谐波电流发射、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度、振铃波抗扰度进行检测，提供带CMA/CNAS标识的合格检测报告（报告应能体现上述内容并加盖制造商公章）。▲5、投标人所投商用电磁煲仔炉机芯依据GB/T 24 23.27-2005进行低温/低气压/湿热连续综合试验24小时，外观、结构正常，提供带CMA/CNAS标识的合格检测报告（报告应能体现上述内容并加盖生产厂家公章）。▲6、投标人所投商用电磁煲仔炉开关依据GB/T4208-2017外壳防护等级（IP代码），防尘防水试验符合IP68等级（提供带CMA或CNAS标识的检验报告并加盖制造商公章）。▲7、投标人所投商用电磁煲仔炉须满足商用电磁煲仔炉（报告名称需含“电磁煲仔炉”）依据IEC62233:2005在额定电压下最大功率工作状态对设备前、后、左、右电磁场进行测量，提供带“CMA”/“CNAS”标识合格的检验报告，报告复印件加项目名称水印需盖生产厂家公章。▲8、投标人所投电磁煲仔炉须满足电磁煲仔炉炉（报告名称需含“电磁煲仔炉”）依据GB4706.1-2005、GB 4706.52-2008对设备的标志和说明、对触及带电部件的防护、电动器具的启动、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、耐久性、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、防锈、辐射、毒性和类似危险进行测试，提供带“CMA”/“CNAS”标识符合的测试报告，报告复印件加项目名称水印需盖生产厂家公章。▲以上报告资料需全部提供，提供的报告复印件加项目名称水印需盖生产厂家公章，缺一不可否则视为未提供。 |  |  |  |
| C22 | 湿式油烟净化一体机 |  | 2400*1360*780 | 台 | 1 | 罩体：采用厚度304/1.0mm优质不锈钢板制作；高效不间断喷淋、油烟经过汽液过滤、雾化液沫洗涤、气液分离，排放的油烟符合国家餐饮业油烟排放《GB18483-2001》标准；循环水箱，全自动加水装置，清洗；防火设计装置；冷凝油烟清洗装置；LED节能灯；水泵功率220V/300W；具有过载、缺相、漏电保护控制系统;风机管道不渍油；泛仕达SC500B2-AQ5-00 低噪声后倾式离心风机。货到现场时需向业主提供所供品牌生产厂质量保证书原件。 |  |  |  |
| C23 | 湿式油烟净化一体机 |  | 1900*1360*780 | 台 | 1 | 罩体：采用厚度304/1.0mm优质不锈钢板制作；高效不间断喷淋、油烟经过汽液过滤、雾化液沫洗涤、气液分离，排放的油烟符合国家餐饮业油烟排放《GB18483-2001》标准；循环水箱，全自动加水装置，清洗；防火设计装置；冷凝油烟清洗装置；LED节能灯；水泵功率220V/300W；具有过载、缺相、漏电保护控制系统;风机管道不渍油；泛仕达SC500B2-AQ5-00 低噪声后倾式离心风机。货到现场时需向业主提供所供品牌生产厂质量保证书原件。 |  |  |  |
| C24 | 湿式油烟净化一体机 |  | 2600*1360*780 | 台 | 1 | 罩体：采用厚度304/1.0mm优质不锈钢板制作；高效不间断喷淋、油烟经过汽液过滤、雾化液沫洗涤、气液分离，排放的油烟符合国家餐饮业油烟排放《GB18483-2001》标准；循环水箱，全自动加水装置，清洗；防火设计装置；冷凝油烟清洗装置；LED节能灯；水泵功率220V/300W；具有过载、缺相、漏电保护控制系统;风机管道不渍油；泛仕达SC500B2-AQ5-00 低噪声后倾式离心风机。货到现场时需向业主提供所供品牌生产厂质量保证书原件。 |  |  |  |
| C-24-1 | 不锈钢封墙板 |  | L=8200 | 米 | 8.2 | 采用304不锈钢，厚度1.0mm； |  |  |  |
| C-24-2 | 不锈钢上封板 |  | L=10000 | 米 | 10 | 采用304不锈钢，厚度1.0mm； |  |  |  |
| C-24-3 | 不锈钢送风管（含弯头、裤衩、变径） |  |  | ㎡ | 30 | 采用不锈钢，厚度1.0mm； |  |  |  |
| C-24-4 | 多翼式低噪音离心通风机（补风） |  | 380V/5.5KW-4 | 台 | 1 | 风量(m³/h)14000-16000,全压550-700(Pa),噪音dB(A)≤60 ，全部箱体采用面板应采用1.2mm镀锌钢板，外面烤漆处理，内置双层消音棉，采用双进风多翼式前倾叶轮，由经过精密冲压的圆弧叶片、轮盖与经拉伸工艺制成的轮盘压制而成。叶轮经动平衡校正，空气动力性能良好，运转平稳可靠；高效离心风机，电机外置，皮带传动。包含安装辅材及减震器 ★所投风机生产厂家具有中国节能产品的认证证书复印件加盖生产厂家公章（红章）； ★所投风机厂家具有防爆合格证及检测报告，复印件加盖生产厂家公章（红章）； ★所投风机厂家能效效率能达到1级，并提供风机能源效率检测报告，复印件加盖生产厂家公章（红章）。 |  |  |  |
| C-24-5 | 智能变频控制箱 |  | FB3000-0550 | 台 | 1 | 1、功率：7.5KW,智能变频控制系统，智能显示面板，智能触控按键，动行状态显示类，LCD大屏显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例；用户可实时查看设备运行状态和节能效益；2、对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能。3、风机、净化器可单独控制，也可一次启停；4、多模式控制功能，可随时切换；具一键静音功能；▲5、不锈钢拉丝外壳，对外壳各部分以0.5J的冲击能量打击3次后，应无损坏；防加绝缘厚度不小于1mm; 加强绝缘厚度不小于2mm;并提供具体有MA、CNAS检测报告作为佐证 |  |  |  |
| C-24-6 | 新风散流器 |  |  | 付 | 7 | 定制 |  |  |  |
| C-24-7 | 消音装置 |  | 600*500 | 台 | 5 | 定制 |  |  |  |
| D.冷库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 四层平板货架 |  | 1000*500*1600 | 台 | 2 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |  |  |
| D02 | 四层平板货架 |  | 900*500*1600 | 台 | 1 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |  |  |
| D03 | 四层平板货架 |  | 700*500*1600 | 台 | 1 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |  |  |
| D04 | 四层平板货架 |  | 1200*500*1600 | 台 | 3 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |  |  |
| D05 | 四层平板货架 |  | 1500*500*1600 | 台 | 2 | 1、立柱采用厚度为1.5mm不锈钢板材折弯成型。立柱顶端配有银灰色尼龙装饰盖;2、层板采用304不锈钢板，厚度为1.0mm，并冲孔;3、每层并设调节固定冲孔;4、层板采用M8不锈钢拉铆螺母固定;5、立柱采用银灰色尼龙注塑可调节脚，承重100㎏以上。 |  |  |  |
| D06 | 高温冷库 |  | 2700*2500*2650 | 组 | 1 | 1、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个； 2、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密。冷库内墙体之间采用R16圆弧板发泡成形，以便于清洁。3、库板厚度：100mm, ；可见面采用0.6mm不锈钢，不可见面采用0.6mm彩钢，地板采用0.6mm镀锌板；密度标准≥40±2KG/m³；抗压强度标准≥160kPa；导热系数标准≤0.024W/（m.K）；粘合强度标准＞0.100MPa；抗弯承载能力≤8.80mm；圆角设计▲4、保温材料具有阻燃性，阻燃性能达到B2标准。冷库隔热夹芯板符合GB8624-2012标准，能提供B2级防火检测报告，食品接触安全认证证书，国家消防产品质量检验报告及膳食协会检测报告。（投标人需提供设备生产厂家的检验检测报告复印件并加盖设备生产厂家公章）▲5、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。冷库门需达到并通过CE检测标准。（投标人需提供设备生产厂家的CE证书复印件并加盖设备生产厂家公章），6、冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 |  |  |  |
| D07 | —压缩机 |  | SCU2-CMY-A | 组 | 1 | 制冷系统包括：冷库外部装置的制冷机组、及挂于冷库内部天花板上的吹风式蒸发器。 1.制冷机组应为冷冻涡旋式风冷式机组。吹风式蒸发器应该设有自动除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。制冷剂必须采用环保型冷媒(R404A)。2.所有制冷机组应尽量统一安装于指定机房内。3.制冷机组，容量须符合中国国家标准《GB/T 21363-2008 容积式制冷压缩冷凝机组》的要求 4.制冷机组为标准型产品，并符合下列两个正常操作制冷容量：冷库温度在0℃以上制冷系统应设计为每天运行时间18-20小时。5.制冷机组、储液器、组件应固定于钢座或机组箱体内上。机组的储液器大小应确保可满足整个制冷系统冷媒用量的需求，并设有热熔式安全阀。6. 制冷机组必须标准配置下列装置或功能：7.电源断路开关、控制压缩机的交流接触器；8.制冷机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能；9.制冷系统必须配置高低压控制器，其中高压开关必须采用手动复位型，低压控制器必须采用可调压差控制型；10.低温机组必须安装油分离器和汽液分离器以确保能正常回油和防止液击，并且低温的涡旋压缩机应装有喷气增焓技术装置，以提高压缩机的效能。11.机组冷凝器翅片需有亲水膜，以防尘防水。冷凝器铜管需是高效内螺纹管，以增加散热效率。冷凝风扇需有自动调速功能，使机组在环境温度较低时也能保持合适的冷凝压力和保证压缩机的润滑油有正常温度。12.机组应配有系统状态及故障自动诊断模块，并相应配有多点温度传感器，检测环境温度、回气温度、排气管温度、压缩机电机温度，诊断模块用代码方式显示系统及机组的运行状态，以方便检修人员及时发现系统的故障点，第一时间排除故障13.机组必须具有排气温度保护功能，以防止高排气温度对润滑油性能的破坏而损坏压缩机；14.由于安装现场条件的客观因素，要求机组可以在-10℃至+48℃环境内可安全运行。 |  |  |  |
| D08 | —冷风机 |  | F27HC 49 E4 | 组 | 1 | 1.蒸发器采用国外主流品牌在国内生产的设备，系统安全可靠。高温冷库采用5℃以上采用空气融霜；5℃以下采用电融霜,低温冷库采用电融霜。2. 风机皆为商用型，冷风机净高度（不包括排水接头）不超过500mm，平滑安装于天花底以提供最大的空间。3. 蒸发器钣金应使用铝镁合金，重量轻且具有良好的防腐蚀能力，且耐划和易于清洗。蒸发器的边角圆角处理，防止人员因碰撞受伤 4. 风机电气侧和冷媒侧面板需采用铰接式，打开后无需扶持，可从正面对冷媒侧和电气侧进行操作，且如有必要必须容易取下面板。5.高温库的翅片间距均为4.5mm，低温冷库的翅片间距为7mm。6.盘管的制造使用无逢铜管制造，加上波浪状铝质翅片。7.使用的铜管在管壁内有螺纹以增加导热效率8.冷风机使用轴流风机，单相220V，防护等级不低于IP44, B级，内置过热保护。9.盘管热交换部份不应对污物敏感，不易积聚污积和雪霜；盘管应使用叉排设计，以增加换热效率。10.选用高效分液器，保证各回路供液均匀，充分利用换热面积，效率更高，结霜更均匀，化霜更快。11. 蒸发器应该设有自动除霜系统，包括加热器和时间控制器。12. 翅片与除霜加热管全接触,大大提高化霜效率，节省化霜时间减少冷库内因化霜带来的热损耗，为方便除霜加热丝的更换并减小预留的维护空间。 |  |  |  |
| D09 | 低温冷库 |  | 2700*2400*2650 | 组 | 1 | 1、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个；2、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密。冷库内墙体之间采用R16圆弧板发泡成形，以便于清洁。3、库板厚度：100mm, ；可见面采用0.6mm不锈钢，不可见面采用0.6mm彩钢，地板采用0.6mm镀锌板；密度标准≥40±2KG/m³；抗压强度标准≥160kPa；导热系数标准≤0.024W/（m.K）；粘合强度标准＞0.100MPa；抗弯承载能力≤8.80mm；圆角设计▲4、保温材料具有阻燃性，阻燃性能达到B2标准。冷库隔热夹芯板符合GB8624-2012标准，能提供B2级防火检测报告，食品接触安全认证证书，国家消防产品质量检验报告及膳食协会检测报告。（投标人需提供设备生产厂家的检验检测报告复印件并加盖设备生产厂家公章）▲5、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。冷库门需达到并通过CE检测标准。（投标人需提供设备生产厂家的CE证书复印件并加盖设备生产厂家公章）6、冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 |  |  |  |
| D10 | —压缩机 |  | SCU3-CLY-A | 组 | 1 | 制冷系统包括：冷库外部装置的制冷机组、及挂于冷库内部天花板上的吹风式蒸发器。 1.制冷机组应为冷冻涡旋式风冷式机组。 吹风式蒸发器应该设有自动除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。制冷剂必须采用环保型冷媒(R404A)。2.所有制冷机组应尽量统一安装于指定机房内。3.制冷机组，容量须符合中国国家标准《GB/T 21363-2008 容积式制冷压缩冷凝机组》的要求 。4.制冷机组为标准型产品，并符合下列两个正常操作制冷容量：冷库温度在0℃以上制冷系统应设计为每天运行时间18-20小时。5.制冷机组、储液器、组件应固定于钢座或机组箱体内上。机组的储液器大小应确保可满足整个制冷系统冷媒用量的需求，并设有热熔式安全阀。6. 制冷机组必须标准配置下列装置或功能：7.电源断路开关、控制压缩机的交流接触器；8.制冷机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能；9.制冷系统必须配置高低压控制器，其中高压开关必须采用手动复位型，低压控制器必须采用可调压差控制型；10.低温机组必须安装油分离器和汽液分离器以确保能正常回油和防止液击，并且低温的涡旋压缩机应装有喷气增焓技术装置，以提高压缩机的效能。11.机组冷凝器翅片需有亲水膜，以防尘防水。冷凝器铜管需是高效内螺纹管，以增加散热效率。冷凝风扇需有自动调速功能，使机组在环境温度较低时也能保持合适的冷凝压力和保证压缩机的润滑油有正常温度。12.机组应配有系统状态及故障自动诊断模块，并相应配有多点温度传感器，检测环境温度、回气温度、排气管温度、压缩机电机温度，诊断模块用代码方式显示系统及机组的运行状态，以方便检修人员及时发现系统的故障点，第一时间排除故障。13.机组必须具有排气温度保护功能，以防止高排气温度对润滑油性能的破坏而损坏压缩机；14.由于安装现场条件的客观因素，要求机组可以在-10℃至+48℃环境内可安全运行。 |  |  |  |
| D11 | —冷风机 |  | F27HC 55 E6 | 组 | 1 | 1.蒸发器采用国外主流品牌在国内生产的设备，系统安全可靠。高温冷库采用5℃以上采用空气融霜；5℃以下采用电融霜,低温冷库采用电融霜。2. 风机皆为商用型，冷风机净高度（不包括排水接头）不超过500mm，平滑安装于天花底以提供最大的空间。3. 蒸发器钣金应使用铝镁合金，重量轻且具有良好的防腐蚀能力，且耐划和易于清洗。蒸发器的边角圆角处理，防止人员因碰撞受伤 4. 风机电气侧和冷媒侧面板需采用铰接式，打开后无需扶持，可从正面对冷媒侧和电气侧进行操作，且如有必要必须容易取下面板。5.高温库的翅片间距均为4.5mm，低温冷库的翅片间距为7mm。6.盘管的制造使用无逢铜管制造，加上波浪状铝质翅片。7.使用的铜管在管壁内有螺纹以增加导热效率8.冷风机使用轴流风机，单相220V，防护等级不低于IP44, B级，内置过热保护。9.盘管热交换部份不应对污物敏感，不易积聚污积和雪霜；盘管应使用叉排设计，以增加换热效率。10.选用高效分液器，保证各回路供液均匀，充分利用换热面积，效率更高，结霜更均匀，化霜更快。11. 蒸发器应该设有自动除霜系统，包括加热器和时间控制器。12. 翅片与除霜加热管全接触,大大提高化霜效率，节省化霜时间减少冷库内因化霜带来的热损耗，为方便除霜加热丝的更换并减小预留的维护空间。 |  |  |  |
| E.备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 四门高身储物柜 |  | 1200*500*1800 | 台 | 2 | 1、柜体：304-1.0mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢板，5、柜脚：不锈钢可调重力脚4只，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接 |  |  |  |
| E02 | 单通工作柜 |  | 1800*800*800/100 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接, |  |  |  |
| E03 | 单星盆柜 |  | 700*800*800/100 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、水斗：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接, |  |  |  |
| E04 | —摇摆混水龙头 |  | LB-1012 | 台 | 1 | 1、12〃（305mm）摇摆式水嘴 |  |  |  |
| E05 | —拨柄去水器 |  | LB-1010 | 套 | 2 | 1、拨柄长度260mm |  |  |  |
| E06 | —下水组件 |  |  | 套 | 1 | 1、配2寸三通管;2、配2寸弯头;3、配2寸管;4、配2寸活节 |  |  |  |
| E07 | 净水器 |  | QC71-TWIN-MC2+20PH | 套 | 1 | 1、精度：0.5微米；瞬间流量：12.6L/分钟；处理量：18000加仑；去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢.2、双联； |  |  |  |
| E08 | 制冰机连储冰箱 |  | FM350A/560*870*1610 | 台 | 1 | 1、电压：220V；2、功率：1100W；3、产冰量：204kg/24h；4、储冰量：105kg；5、冰型：方块冰 。 |  |  |  |
| E09 | 净水器 |  | QC71-TWIN-MC2+20PH | 套 | 1 | 1、精度：0.5微米；瞬间流量：12.6L/分钟；处理量：18000加仑；去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢.2、双联； |  |  |  |
| E10 | 步进式开水器连底座 |  | 380V/9KW | 套 | 1 | 1、电压：380v;2、功率：9kw;3、容量：50L;4、内胆采用食品级安全不锈钢; |  |  |  |
| E11 | 灭蝇灯 |  | 500*120*290，DF-30SN | 台 | 2 | 1、额定电压：220V，2、额定频率：50Hz，3、额定功率：20W，4、光源选用专用灯管，诱捕力强，比一般的灭蚊灯及杀虫喷雾剂有效3-4倍。5、采用诱、捕结合的方式，使昆虫直接粘附在捕蝇纸板上，易于清除，不会散落地 面造成污染。6、室内壁挂式设计，易于安装及维护。 |  |  |  |
| E12 | 风幕机 |  | L=1500 | 台 | 1 | 1、电压：220V；2、功率：0.527KW；3、风速：15/10米/S；4、贯流式。 |  |  |  |
| E13 | 宴会保温餐车 |  | 11层 | 台 | 1 | 1、容积：600L；2、外部材质304不锈钢；3、内部材质304不锈钢；4、温度范围：+78/+85°C；5、8对导轨适放GN2/1份数盆和1对导轨适放GN1/1份数盆；6、电源：220V/50Hz/1Ph；7、功率：540W |  |  |  |
| F.洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 双层工作台 |  | 1200*700*800 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，4、立柱：38*38×1.2mm方管，5、台脚：可调节不锈钢子弹脚，6、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观 |  |  |  |
| F02 | 机械式集烟罩油烟净化一体机 |  | 1200*1000*550 | 台 | 1 | 罩体：采用厚度304/1.0mm不锈钢板制作；油雾液沫经过汽液过滤、动态拦截器使气液完全分离；LED节能灯；确保风机管道不渍油水液；具有过载、缺相、漏电保护控制系统;风机管道不渍油；泛仕达SC500B2-AQ5-00 低噪声后倾式离心风机。货到现场时需向业主提供所供品牌生产厂质量保证书原件。 |  |  |  |
| F03 | 揭盖式洗碗机 |  | DL-860/725×843×1524，380V/15.8KW | 台 | 1 | 洗涤量：60/40/30筐/小时，最大洗條高度：420mm；洗條周期：60/90/120S；操作面板模式：轻触式；耗水量：2.5L/框；水箱容量：26升；进水温度：10℃ - 65℃；洗條加热功率：3kW；喷淋加热功率：12kW；清洗泵功率：0.71KW；上下通用不锈钢清洗臂和喷淋臂，易拆卸清洗方便，特殊的结构设计运转起来更流畅；一体拉伸式内胆,无清洗死角的同时，不漏水，更坚固耐用；嵌入式餐具筐支架设计，不仅方便拆卸，易于清理，更加降低了支架与机器的直接摩擦；不锈钢拉伸清洗臂，不仅能够均衡的匀速运转，更加卫生；自冲式筛蓝和筛盘组合，更便于收集残物及清洗；开门安全保护设计，有效的防止清洗过程中误开门时热水喷溅造成烫伤更加科学合理 |  |  |  |
| F04 | 单门热风消毒柜 |  | 640*640*1980 | 台 | 1 | 1、304#不锈钢材质，2、功率：2500W，3、容量：400L，投标人具有消毒产品生产企业卫生许可证 |  |  |  |
| F05 | 洁碟台连杯茜架 |  | 1250*700*850/150 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；3、立柱：1.2mm×38*38方管；4、横管：1.2mm×38*25方管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚6、台面下配杯茜框搁物条，采用不锈钢材质，厚度1.5mm |  |  |  |
| F06 | L型双星污碟入机台 |  | （2700+600）*700*850/150 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；3、立柱：1.2mm×38*38方管4、横管1.2mm×38*25方管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚6、台面下配杯茜框搁物条，采用不锈钢材质，厚度1.5mm |  |  |  |
| G.明档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 1/3坑电扒炉连柜座 |  | 750*750*810+30 | 台 | 1 | 1、尺寸：750*750*（810+30）mm，12kw/380v。 2、特制导热扒板，升温快，保证最大加热面积，均匀受热。3、特制扒板表层，煎炒不易粘底，容易清洁。4、材质：全不锈钢加厚机身，耐磨耐刮。5、调控：按键式温度调节，调温（50~300℃）简单精准。6、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。7、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作。▲8、投标人提供所投电热扒炉（报告名称需含“电热扒炉”）依据GB 4706. 1-2005、GB 4706.37-2008标准，对设备试验的一般条件、分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、电动器具的启动、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、瞬态过电压、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、耐久性、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险等进行检测，提供带CMA/CNAS标识的合格试验报告（报告应能体现上述内容并加盖制造商公章）▲9、投标人提供所投电扒炉扒板应符合GB31604.49-2016、GB4806.9-2016食品安全国家标准的要求，提供带CMA或者CNAS标识的合格试验报告（报告应能体现上述内容并加盖制造商公章） |  |  |  |
| G02 | 双缸油炸炉连柜座 |  | 800*750*810+30 | 台 | 1 | 1、产品尺寸：800*750*(810+30)mm，24kw/380v2、升温快，温控范围大，可以满足各类食材的炸温需求。3、内置精准油温传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。4、材质：全不锈钢加厚机身，美观耐用。5、调控：按键式温度调节，调温（50~210℃）更加简单精准。6、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作。7、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。▲8、投标人提供所投电热双缸油炸炉（报告名称需含“电热双缸油炸炉”）依据GB 4706. 1-2005、GB 4706.33-2008标准，对设备试验的一般条件、分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、电动器具的启动、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、瞬态过电压、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险26项进行检测，提供带CMA/CNAS标识的合格试验报告（报告应能体现上述内容并加盖制造商公章）▲9、投标人提供所投电炸炉发热管、油缸应符合GB31604.49-2016、GB4806.9-2016食品安全国家标准的要求，提供带CMA或者CNAS标识的合格试验报告（报告应能体现上述内容并加盖制造商公章）▲10、投标人提供所投电炸炉内温度传感器、螺丝、密封圈、密封胶垫应符合GB31604.2-2016、GB31604.8-2016、GB31604.9-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016食品安全国家标准的要求，提供带CMA或者CNAS标识的合格试验报告（报告应能体现上述内容并加盖制造商公章） |  |  |  |
| G03 | 双掩门工作柜 |  | 750*750*810+30 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接, |  |  |  |
| G04 | 玻璃明挡机械式油烟净化一体机 |  | 4600*1000*780 | 米 | 4.6 | 钢化玻璃，不锈钢部分：采用厚度304/1.0mm不锈钢板制作；油雾液沫经过汽液过滤、动态拦截器使气液完全分离；LED节能灯；确保风机管道不渍油水液；具有过载、缺相、漏电保护控制系统;风机管道不渍油；泛仕达SC500B2-AQ5-00 低噪声后倾式离心风机。货到现场时需向业主提供所供品牌生产厂质量保证书原件。 |  |  |  |
| G05 | 厨房灭火系统及控制箱 |  | L=4600 | 台 | 1 | 设备应采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构，连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚不少于1.5mm，便于长久使用，无需更换，保留30CM对应样品放于现场备查。1、▲产品应符合标准：GA498-2012/XF498-2012，机械启动式；产品使用的灭火剂有效期不少于8年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥20个喷嘴，提供带有CMA/CNAS/CNCF标识厨房设备灭火装置《型式试验》复印件加盖生产商公章（报告中应能体现上述要求）；2、▲产品使用的灭火剂凝固点＜0°C，7＜PH值＜9，毒性为0，符合GB 17835-2008、GB/T 13267-1991和GB/T 6682-2008等标准，提供带有CMA/CNAS/CNCF标识的《食用油专用灭火剂全项试验报告》和《食用油专用灭火剂毒性试验报告》复印件加盖生产商公章（报告中应能体现上述要求）；3、▲充装灭火剂的药剂瓶应符合GB/T2423.22-2012标准，提供具有CMA/CNAS/CNCF标识的《药剂瓶高低温测试检测报告》复印件加盖生产商公章（报告中应能体现上述要求）； |  |  |  |
| G06 | 电保温汤池连柜座 |  | 400*750*810+30 | 台 | 1 | 尺寸：400*750*810+30mm，6kw/380v·升温快，温控范围大。·保温性能好，温度波动幅度小，温场均匀，确保均匀受热。·材质：全不锈钢加厚机身，美观耐用。·调控：按键式温度调节，调温（30~110℃）更加简单精准。·结构：一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠。·三防：立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。·温控：内置精准温度传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。·独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作。 |  |  |  |
| G07 | 汤桶连六头煮面炉连柜座 |  | 1200*750*810+30 | 台 | 1 | 功率：12kw*2/380v，特制线盘组件，扩大加热面积，确保汤桶底部加热均匀。汤桶无清洁死角，更易清洁。材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。调控：旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。·显示：动态火力显示面板，直观显示当前火力强度。·立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。·智能防干烧保护系统，汤桶内无需感温探头，使用寿命更长。·ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。·耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能磁条，磁场分布均匀，扩大加热面积，确保汤桶底部全尺寸均匀受热。·高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。 |  |  |  |
| G08 | 四头蒸包炉 |  | 750*750*810+30 | 台 | 1 | 1、产品尺寸：750*750*（810+30）mm，18kw/380v；2、QuickSteam 蒸汽快速发生系统，水位精准控制，蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高。3、水位精准控制，热效率更高，上汽速度快。4、水箱：敞开式可清洁水箱设计，装拆清洗方便，更卫生、蒸品口感佳。5、排水：脚踏机械式排水，更加方便、可靠。6、内置溢流保护系统，避免因为元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐患发生。7、液体膨胀式干烧保护系统，产品使用寿命更长。8、CKC 缺水保护系统，避免水箱缺水导致设备故障。9、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。▲10、投标人所投蒸撑炉（含蒸撑炉）食品接触产品安全认证证书，提供生产厂家证书复印件盖公章。▲11、投标人所投蒸撑炉不锈钢内胆/不锈钢蒸网符合GB4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品，提供带CMA/CNAS标识的合格试验报告（报告应能体现上述内容并加盖制造商公章） |  |  |  |
| G09 | 单通工作柜 |  | 1300*750*800 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接, |  |  |  |
| G10 | 风冷冷冻工作柜 |  | 1800*750*800 | 台 | 1 | 能效：二级，1、容积：500L；2、高效节能型压缩机，功率350w；3、制冷剂：釆用符合蒙特利尔公约的环保R290制冷剂，无臭氧层破坏、无暖室效果;4、电220V/50Hz/1Ph，5、按亚热带标准设计，满足38℃的环境温度正常使用；6、快速冷冻，标况-6℃到-22℃，7、特大容量高身设计，箱体净高700mm，总高800-850；8、冰箱箱体发泡层厚度60mm，保温节能；9、内外无磁不锈钢；10、微电脑控制器，可定制物联网控制系统；11、强制自动化霜功能，化霜防干烧保险设计；12、化霜水自动蒸发功能；13、全铜冷凝器，亲水膜涡旋铜管蒸发器；14、先进风道系统，降温快速，温差均匀，箱内各点温差2℃以内；15、加长型搁条，不锈钢铰链，90℃弹簧强力回归门；16、边框防凝露设计，箱体地面干净；17、可调式万向轮，高度可微调，前面二个双刹轮；18、混合一体化制冷系统，制冷效率更高，整体可更换式维修；19、磁力门封条，节能的保障，轻松拆卸，方便清洗；20、箱内圆弧内角，便于清洁；21、线束釆用UL标准，电机为国内行业头部企业;22、釆用加密高承重食品架，饮品及食材易平稳摆放；23、采用沉余容量的散热设计与领先的风速设计，保证产品散热器不易积灰，同时散热器在半堵状态下，冰箱也能正常可靠工作；24、双层一体式不锈钢把手，牢固、美观；25、箱体底部预埋加强档，满足高负荷承重要求； |  |  |  |
| G11 | 单星盆连垃圾桶柜 |  | 1200*750*800 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、水斗：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接, |  |  |  |
| G12 | 不锈钢排风管（含弯头、裤衩、变径） |  |  | ㎡ | 15 | 采用不锈钢，厚度1.0mm； |  |  |  |
| G13 | 多翼式低噪音离心通风机 |  | 380V/5.5KW-4 | 台 | 1 | 风量(m³/h)14000-16000,全压550-700(Pa),噪音dB(A)≤60 ，全部箱体采用面板应采用1.2mm镀锌钢板，外面烤漆处理，内置双层消音棉，采用双进风多翼式前倾叶轮，由经过精密冲压的圆弧叶片、轮盖与经拉伸工艺制成的轮盘压制而成。叶轮经动平衡校正，空气动力性能良好，运转平稳可靠；高效离心风机，电机外置，皮带传动。包含安装辅材及减震器 ★所投风机生产厂家具有中国节能产品的认证证书复印件加盖生产厂家公章（红章）； ★所投风机厂家具有防爆合格证及检测报告，复印件加盖生产厂家公章（红章）； ★所投风机厂家能效效率能达到1级，并提供风机能源效率检测报告，复印件加盖生产厂家公章（红章）。 |  |  |  |
| G14 | 智能变频控制箱 |  | FB3000-0550 | 台 | 1 | 1、功率：5.5KW,智能变频控制系统，智能显示面板，智能触控按键，动行状态显示类，LCD大屏显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例；用户可实时查看设备运行状态和节能效益；2、对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能。3、风机、净化器可单独控制，也可一次启停；4、多模式控制功能，可随时切换；具一键静音功能；▲5、不锈钢拉丝外壳，对外壳各部分以0.5J的冲击能量打击3次后，应无损坏；防加绝缘厚度不小于1mm; 加强绝缘厚度不小于2mm;并提供具体有MA、CNAS检测报告作为佐证 |  |  |  |
| H.凉菜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 净水器 |  | QC71-TWIN-MC2+20PH | 套 | 1 | 1、精度：0.5微米；瞬间流量：12.6L/分钟；处理量：18000加仑；去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢.2、双联； |  |  |  |
| H02 | 制冰机连储冰箱 |  | FM260A/660*670*930 | 台 | 1 | 1、电压：220V；2、功率：850W；3、产冰量：140kg/24h；4、储冰量：50kg；5、冰型：方块冰 。 |  |  |  |
| H03 | 单通工作柜 |  | 1500*700*800 | 台 | 2 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接, |  |  |  |
| H04 | 风冷冷冻工作柜 |  | 1500*700*800/100 | 台 | 2 | 能效：二级，1、容积：500L；2、高效节能型压缩机，功率350w；3、制冷剂：釆用符合蒙特利尔公约的环保R290制冷剂，无臭氧层破坏、无暖室效果;4、电220V/50Hz/1Ph，5、按亚热带标准设计，满足38℃的环境温度正常使用；6、快速冷冻，标况-6℃到-22℃，7、特大容量高身设计，箱体净高700mm，总高800-850；8、冰箱箱体发泡层厚度60mm，保温节能；9、内外无磁不锈钢；10、微电脑控制器，可定制物联网控制系统；11、强制自动化霜功能，化霜防干烧保险设计；12、化霜水自动蒸发功能；13、全铜冷凝器，亲水膜涡旋铜管蒸发器；14、先进风道系统，降温快速，温差均匀，箱内各点温差2℃以内；15、加长型搁条，不锈钢铰链，90℃弹簧强力回归门；16、边框防凝露设计，箱体地面干净；17、可调式万向轮，高度可微调，前面二个双刹轮；18、混合一体化制冷系统，制冷效率更高，整体可更换式维修；19、磁力门封条，节能的保障，轻松拆卸，方便清洗；20、箱内圆弧内角，便于清洁；21、线束釆用UL标准，电机为国内行业头部企业;22、釆用加密高承重食品架，饮品及食材易平稳摆放；23、采用沉余容量的散热设计与领先的风速设计，保证产品散热器不易积灰，同时散热器在半堵状态下，冰箱也能正常可靠工作；24、双层一体式不锈钢把手，牢固、美观；25、箱体底部预埋加强档，满足高负荷承重要求； |  |  |  |
| H05 | 紫外线杀菌灯连支架 |  | 40W | 台 | 2 | 1、电源：220V 2、功率：0.036KW |  |  |  |
| H06 | 单通工作柜 |  | 1050*700*800/100 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接. |  |  |  |
| H07 | 洗手星盆 |  | 500*450*250/550 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、水斗：304-1.2mm不锈钢，3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，4、立柱：38*38×1.2mm方管，5、横管：38*25×1.2mm方管，6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |
|  | 感应龙头 |  | JC-8295 | 个 | 1 | 1、中心距为4〃感应龙头，2、台式安装，铸造水嘴，3、AC-DC控制模块，4、能调节问的混水阀， |  |  |  |
|  | —拨柄去水器 |  | LB-1010 | 套 | 1 | 1、拨柄长度260mm |  |  |  |
|  | —下水组件 |  |  | 套 | 1 | 1、配2寸三通管;2、配2寸弯头;3、配2寸管;4、配2寸活节 |  |  |  |
|  | 感应烘手器 |  | 2000W | 台 | 1 | 冷/热风 |  |  |  |
| H08 | 四门风冷冷冻冰箱 |  | 1230*800*1980 | 台 | 1 | 能效：二级，1、容积：1050L；2、高效节能型压缩机，功率680w；3、制冷剂：釆用符合蒙特利尔公约的环保R290制冷剂，无臭氧层破坏、无暖室效果;4、电220V/50Hz/1Ph，5、按亚热带标准设计，满足38℃的环境温度正常使用；6、快速冷冻，标况-6℃到-22℃，7、特大容量高身设计，冰箱整体高1970mm，宽1230mm，深度800mm；8、冰箱箱体发泡层厚度60mm，保温节能；9、内外无磁不锈钢；10、微电脑控制器，可定制物联网控制系统；11、强制自动化霜功能，化霜防干烧保险设计；12、化霜水自动蒸发功能；13、全铜冷凝器，亲水膜涡旋铜管蒸发器；14、先进风道系统，降温快速，温差均匀，箱内各点温差2℃以内；15、加长型搁条，不锈钢铰链，90℃弹簧强力回归门；16、边框防凝露设计，箱体地面干净；17、可调式万向轮，高度可微调，前面二个双刹轮；18、混合一体化制冷系统，制冷效率更高，整体可更换式维修；19、磁力门封条，节能的保障，轻松拆卸，方便清洗；20、箱内圆弧内角，便于清洁；21、线束釆用UL标准，电机为国内行业头部企业;22、釆用加密高承重食品架，饮品及食材易平稳摆放；23、采用沉余容量的散热设计与领先的风速设计，保证产品散热器不易积灰，同时散热器在半堵状态下，冰箱也能正常可靠工作；24、双层一体式不锈钢把手，牢固、美观；25、箱体底部预埋加强档，满足高负荷承重要求； |  |  |  |
| H08-1 | 刀具消毒柜 |  | 550*150*640 | 台 | 1 | 1、电源：紫外线灯16W/ 恒温器70W-0.3A/ 230V 50Hz 单相；2、机身由 AISI 304 不锈钢制造；3、深色有机玻璃门可完全封闭内室；4、可抽出的透明有机玻璃刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒；5、有两个消毒灯，每个功率为8W；投标人具有消毒产品生产企业卫生许可证 |  |  |  |
| H09 | 双星盆台柜 |  | 1200*800*800/100 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、水斗：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接, |  |  |  |
| H10 | —摇摆混水龙头 |  | LB-1012 | 台 | 2 | 1、12〃（305mm）摇摆式水嘴 |  |  |  |
| H11 | —拨柄去水器 |  | LB-1010 | 台 | 2 | 1、拨柄长度260mm |  |  |  |
| H12 | —下水组件 |  |  | 套 | 2 | 1、配2寸三通管;2、配2寸弯头;3、配2寸管;4、配2寸活节 |  |  |  |
| H13 | 单通工作柜 |  | 1800*800*800/100 | 台 | 1 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢，2、层板：304-1.2mm不锈钢，3、侧板：304-1.0mm不锈钢，4、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢，5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋，6、台脚：可调节不锈钢重力脚，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接，7、台面前、后包角要求整体折弯成形，不可以满焊打磨处理，确保台面整体、美观，8、柜体采用拉铆结构，无焊接, |  |  |  |
| H14 | 灭蝇灯 |  | 480*580*520 | 台 | 1 | 1、额定电压：220V，2、额定频率：50Hz，3、额定功率：20W，4、光源选用专用灯管，诱捕力强，比一般的灭蚊灯及杀虫喷雾剂有效3-4倍。5、采用诱、捕结合的方式，使昆虫直接粘附在捕蝇纸板上，易于清除，不会散落地 面造成污染。6、室内壁挂式设计，易于安装及维护。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单价及总价中包括运输、安装、调试、培训、售后服务、税费以及综合服务费等全部项目的费用。报价时应逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

法定代表人或被授权人签字：

报价单位（盖章）：

2023年       月       日

6.2报名费缴纳证明材料

| 报名费缴纳证明材料： |  |
| --- | --- |
| 询价文件购买人姓名 |  |
| 联系电话 |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

年      月      日

7.服  务  承  诺

如我方成交，郑重承诺如下：

（1）按照询价文件的要求，我方将成交设备在合同签订后     日内全部送达采购人指定地点且安装调试完毕；

（2）询价产品的质量保证期不低于     年；

（3）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，我方为用户提供技术援助电话。联系电话为：              。如电话咨询不能解决时，我方在    小时内采取相应措施，提供上门服务。仍无法解决时，我方在    小时内提供备用产品，确保用户能够正常使用（时间从接到用户报修电话时起算）；如我方不能在承诺时间内采取相应措施或提供备用产品，采购人自行处理，其费用在我方履约保证金中扣付；

（4）质量保证期满后，我方同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

（5）…………。

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商（盖单位公章）：

年      月      日

第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：                                （采购人）

乙方：　                              （成交供应商）

甲方于20   年　 月　 日   午在东台黄海森林公园林场三楼会议室进行           询价采购，经评审，确定乙方为成交供应商，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

一、合同价款及成交内容清单

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），该价格包括交付使用前的一切费用。

2.成交内容清单

| 货物名称 | 型 号 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

合同签定后    日内货物全部送达　　　　　 　　（甲方指定地点），并安装调试完毕。

2.质量及验收方法

（1）乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。

（2）在安装调试完毕后的10日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

（3）验收方法：全部货物安装调试完毕后7日内，由甲方邀请相关专业人员，按照询价文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

三、付款方式

所有货物经安装调试并验收合格后一周内付总价的50%，正常运行12个月后，按经审计确认的财务决算付至审定额的95%，质保期满后无质量问题付清余款。本工程质保期两年。

四、履约保证金及售后服务承诺

1.本合同的履约保证金数额为人民币  中标价的10%  元，由乙方在合同签订时向甲方提交，所供货物验收合格后一次性无息返还。本项目的质量保证期为    年。

2.在质保期内所供货物发生故障时，成交供应商须在     小时内到场维修，无法修复时，须在   小时内提供备用产品，否则甲方有权自行处理，其费用在乙方履约保证金中扣除。

3.所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

4.根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

5.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

五、违约责任

1.甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期利率加倍罚息。

2.全部货物安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.如果乙方没有按照合同规定的期限提交货物并安装完毕，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天应交未交货物合同价的  0.5%  计收，但违约金的最高限额为应交未交货物合同价的  5%  ，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

4.所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，一周内不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

5.发生合同纠纷，由甲方所在地仲裁部门仲裁。

六、其他条款：

1.                                                                       ；

2.                                                                       。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.成交通知书

3.采购人的询价文件及其补充（答疑）资料；

4.成交供应商的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据询价文件、成交供应商的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式捌份，甲、乙双方各执叁份，其余两份按要求分送至各相关部门。

甲方（盖章）　　　　　　　       　             乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    　　                代表（签字）

二○      年　  月　   日                       二○      年　  月　   日